高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统技术规格

一、设备名称：高档全数字化彩色多普勒超声诊断仪

二、设备数量：壹台

三、设备用途：全数字化彩色多普勒超声诊断仪，具有全面的临床应用范围，满足腹部、浅表器官、小器官、乳腺、外周血管、妇科、产科等超声检查应用和科研工作。

四、所投机型为各品牌目前市场上所销售的最新高端机型，以国家食药监局注册证日期为准。提供白皮书。

六、主要技术规格及系统概述。

1、主机成像系统要求：

（1）≥21英寸高分辨率液晶显示器。

*（2）具备≥12英寸触摸屏，可与显示器同步显示二维图像（附图）

*（3）探头接口≥4个，接口要求无针式探头接口并激活可互换通用

（4）主机内置硬盘≥500GB，内置USB接口≥4个

（5）主机数字化通道≥5000000

（6）数字化二维灰阶成像、M型显像及彩色多普勒成像单元

（7）具备组织谐波成像技术和脉冲反向谐波成像单元

（8）具备空间复合成像功能, 支持所有凸阵和线阵成像探头

（9）具备斑点噪声抑制技术，可以有效提高图像分辨率

（10）具备数字化频谱多普勒显示和分析单元，三同步显示模式

（11）彩色多普勒能量图

（12）组织多普勒成像

（13）频谱多普勒：脉冲频谱多普勒、连续波频谱多普勒

（14）具备自动频谱跟踪及计算功能

（15） 智能化组织均衡技术，单键实时优化二维图像、频谱多普勒；

（16）具备中、英文操作界面

（17）系统动态范围≥280 dB

（18）增益调节：8 段 DGC 增益补偿，侧向增益补偿≥2段

（19）频谱多普勒取样容积范围0.1cm---2.0cm

（20）具备宽景成像技术，支持腹部、小器官探头

（21）多影像联合诊断技术，直接获取和浏览CT/NM/MR图像

（22）具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥21英寸，分辨率≥1080p。

（23）主机具备内置电池，可待机。

2、测量和分析

（1） 一般测量：包括长度、面积、体积

（2） 产科测量：产科测量分析，基于大量的数据库，可识别胎儿的解剖结构，自动测量胎儿相关的参数，包括双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长等

（3）多普勒血流测量与分析

（4）外周血管测量与分析

（5）心脏功能测量

3、探头规格

（1）类型：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头各一把。

（2）凸阵探头：频率1.0-5.0MHz

（3）扫描最大深度≥38CM（附图）

*（7）凸阵探头，相控阵探头、均为纯净波单晶体探头。

*（8）所投产品可选配腹部电子矩阵探头或者可配高清高密度探头。

4、其他要求

（1）交货期：合同正式签订后60个工作日内

（2）操作手册、维修手册

3）要求所投机型为投标商目前市场上销售的最新高档机型，并具备持续升级能力；

加注*者为重要参数，*参数不满足为重大偏离，需着重扣分。

高端便携式彩色多普勒超声诊断系统技术参数（一套）

1.产品用途说明

1.1最高档便携式彩色多普勒超声系统，腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉等全身应用

1.2产地：国产

1.3*要求为最新版本及最新出产机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

2.货物数量：壹套

3.交货期限：合同签订后20天

系统技术规格及概述

≥15寸医用专业彩色LED显示屏

二维灰阶模式

组织谐波成像模式

组织特异性成像

空间复合成像

斑点抑制成像

频率复合成像

M型模式

彩色M型模式

具备解剖M型模式, 取样线≥2条

彩色多普勒成像

频谱多普勒成像

* 具备低机械指数造影模式，并支持微血管造影成像;支持浅表、腹部造影

*具备造影定量分析软件

实时宽景成像，要求支持凸阵、线阵和相控阵探头

* 扩展成像，要求凸阵、线阵探头可用

实时双幅对比成像

* 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

* 智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度

* 一键实现全屏放大

二维和彩色多谱勒双幅显示

具备穿刺针增强技术

* 支持超声教学软件,所投设备包括腹部、小器官、泌尿、神经等多个临床应用领域，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。

支持DICOM 3.0

支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

测量和分析

一般测量

妇、产科测量

心脏功能测量

多普勒血流测量与分析

外周血管测量与分析

泌尿科测量与分析

自动多普勒血流测量与分析

检查存储和管理（内置超声工作站）

主机固态硬盘≥240G

内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

安全和认证：经CE、FDA及SFDA认证

技术参数及要求

系统通用功能

监视器:≥15寸医用专业彩色LED显示屏

主机一体化探头接口:1个，可扩展到3个

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

整机重量≤6KG

支持用户自定义按键数量≥4个

电影回放及原始数据处理：所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥240秒的电影

探头规格：支持心脏单晶体探头

频率: 宽频带变频探头,两维和彩色独立变频，具有≥4 种频率的变频范围

二维灰阶模式

数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

扫描线密度≥512超声线

发射声束聚焦：发射≥8段

扫描频率：

电子凸阵：超声频率各品牌描述。

电子相控阵：超声频率各品牌描述。

电子线阵：超声频率各品牌描述。

*最大扫描深度:≥37cm（提供图片证明）

TGC: ≥8段

LGC: ≥2段

二维灰阶：≥256

*动态范围: 180db

增益调节: B/M/D分别独立可调

扫描帧率：诊断深度18cm，相控阵探头全视野时≥50帧／秒, 凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒

彩色多普勒成像

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±20度

频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥8.0m/s（连续多普勒速度: ≥28m/s）

最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

取样容积: 0.5-16mm

偏转角度: ≥±20度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级显示控制：反转显示（左右，上下），零移位，B-刷新（手控，时间，ECG 同步），D 扩展，B/D 扩展，局放及移位

支持频谱自动测量

连通性

输入/输出信号:

输入: VCR,外部视频, RGB彩色视频

输出:高清影视频接口，复合视频, RGB彩色视频, S---视频

支持数据无线传输

支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

支持DICOM

USB3.0接口

可升降多功能专用台车

支持机器防盗锁控制

支持扩展USB接口

具备可装卸探头扩展槽

专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

硬件配置要求

腹部凸阵探头1把

浅表线阵探头1把

单晶体心脏相控阵探头1把

原厂台车1辆

三探头接口拓展器1个

原装拉杆箱1个

说明：各品牌投标机型必须提供最高端机型。

加*参数属满足临床的重要参数，不满足需扣分。

供应商对中标产品负责接入医院的PACS和RIS系统，承担相关费用。