- 凌山头水库2020年汛期调度运用计划编制所依据的总原则为：遭遇工程现状防洪标准的洪水，要确保水库安全；对超标准洪水，要有对策、有措施，最大限度地减少损失。在此前提下，要统筹处理保工程安全、保下游安全、保兴利蓄水三者的关系，对中小洪水、标准内较大洪水和超标准洪水提出不同要求和调度方案，妥善解决上游和下游、防洪安全和兴利蓄水之间的矛盾，发挥水库除害兴利的最大效益。具体分为以下三个方面：

- 1、遇中小洪水（水库水位低于汛限水位时，下游群众不需要转移的洪水）时，要在确保工程安全的前提下，充分发挥水库拦洪削峰、保护下游安全的作用，并最大限度地蓄水，满足兴利用水的要求；

- 2、遇标准内较大洪水（指经水库调蓄后，下泄流量仍超过下游河道安全泄量，但未超过水库工程现状防洪标准的洪水，下游群众需要转移的洪水），要确保水库工程安全，此时水库及其上下游都要采取防洪抢险和必要的安全转移群众的措施，减轻洪灾损失，保证人民群众生命安全，并不失时机地拦蓄峰后尾水供兴利使用；

- 3、遇超标准洪水（即洪水经水库调蓄后最高水位超过本年度水库允许最高水位的洪水），要采取临时应急措施，尽最大努力保大坝。下游则要做全力抢险的同时，组织可能受淹的群众安全转移，最大限度地缩减灾情，确保人民生命安全。洪水后期，根据工程安危情况拦蓄尾水兴利。