临沭县市场监督管理局质量安全检验机构评选项目

参数及要求

- 项目名称：临沭县市场监督管理局质量安全检验机构评选项目，分包金额为：

| 标包 | 标包名称 | 数量 | 内容要求 | 本包预算金额（最高限价，单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 食品1 | 800批次 | 监督抽检 | 40 |  |
| B | 食品2 | 700批次 | 监督抽检 | 35 |  |
| C | 食品3 | 600批次 | 监督抽检 | 30 |  |
| D | 食品4 | 500批次 | 监督抽检 | 25 |  |
| E | 食品5 | 500批次 | 监督抽检 | 25 |  |
| F | 农资 | 农资400批次 | 监督抽检 | 15 |  |
| G | 成品油 | 成品油180批次 | 监督抽检 | 12 |  |

- 服务期：两年,服务合同一年一签订，一年合同期满根据国家政策、降价幅度、质控质量、管理满意度等综合评定后可以续签下一年度服务合同。

食品检验参数及要求

1、检验项目包括但不限于：农兽药残留、重金属和微量元素含量、理化指标、食品添加剂含量、非食用物质含量、掺杂掺假、有毒有害物质、食品微生物、食品餐饮具、食品接触材料、转基因鉴定、营养成分监测、保健食品功效成分和易非法添加物质含量等。

2、具体检验样品品种和检测项目、判定标准依据由采购人根据国家省局及各地市食品安全风险监测结果，结合总抽样经费、抽样批次，自行决定。

3、检验周期要求：承检机构应当自收到样品之日起15个工作日内出具检验报告；如有应急需要，必须在单独约定时间内出具检验结果报告。

4、抽样配合要求：本项目要求承检机构能够独立承担采样任务，分批次检测。【检测结果需要按照规定要求录入检测系统。】

5、项目要求：

（一）根据省局《关于印发全省食品安全抽检监测计划的通知》要求，县级局主要抽检上级确定的市县食用农产品重点品种及“三小”食品，重点品种覆盖率应不少于80%，根据监管需要，加强信用等级评定为D、E级的生产经营主体的抽检，力争全覆盖盖，适当抽取其它食品。

二、根据省局《关于开展“三小”食品专项监督抽检的通知》，县级要做到食品专项监督抽检与“三小”主体数量相匹配，其中小作坊抽检量要达到全县的50%，小餐饮和小摊点抽10%以上。

三、根据省、市、县印发的《关于开展餐饮具清洗消毒专项整治工作的通知》要求，今年我局餐饮科共有100批次的抽检任务，主要在大型餐饮（含喜宴店）、中小型餐馆、学校食堂等场所，其中要对2020年以来涉及餐饮具不合格、不卫生的投诉举报答复不满意的，以及2018年以来餐饮具抽检不合格的餐饮服务提供者进行重点抽检。关于抽检品种要重点抽检各单位自消毒餐饮具，各抽检公司要具备餐饮单位自消毒餐饮具检测资质和现场抽样能力。

四、重点食用农产品检验应满足总局规定的必检项目和省局要求的指定项目。除食用农产品之外的食品，检验项目应不少于省抽检验项目的60%。

五、抽检时要重点检测食品内在品质、农药残留、非法添加的食品添加剂等，对于食品标签的小瑕疵检测的比重要小。

六、各抽检公司要依据《食品安全抽检管理办法》（总局第15号令）第24条之规定，在20个工作日内出具检验报告，对于不合格的，要出具一式五份不合格报告和一式一份的抽样单。

七、各抽检公司应保证抽检数据质量，提高数据有效性。省、市局不定期开展抽检数据抽查，抽查结果计入市对县食品安全考核。县局根据省、市局要求，强化抽样检验质量监督。抽检数据存在问题的抽检公司应接到通知后及时修改，引以为戒，造成县局年度食品安全考核扣分情形的，县局将进按照规定扣减抽检费用。

（二）检验机构应严格执行下列要求：

- 按照国家法律、法规、国家标准规定和招标人要求开展辅助抽样、检测等各项工作，根据承担的检测任务出具检测实施方案，具体可协商制定；

- 制订严格的工作制度、纪律和标准，严格执行，有完善的检查落实措施；

- 参与现场检验的抽样人员必须着装整齐、举止文明，配备相应的采样工具和设备，积极配合甲方工作安排；

- 建立与招标人定期交流制度，每次抽样检测检查后及时与招标人沟通，及早上报检测结果；与招标人代表、工作人员随时交流，虚心接受招标人的监督及意见，及时改进工作方法和服务方式，提高服务水平；

- 严格按照规定的检测方法进行检测，不得擅自增加或者减少检验项目，不得擅自修改判定原则，承检机构对其出具的检验报告的真实性和准确性负责，招标人通过监督检查的方式对各检测机构检测数据进行考核，发现存在弄虚作假或擅自修改检测数据的情形，将被列入“黑名单”，不得再承检临沭县食品抽检任务。

- 严格遵守《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律、法规、规章的规定。

- 对于《指导价目表》中列出的检测项目，必须具备全项目检验资质，不得分包。如《指导价目表》所列检验方法标准失效，请投标人采用最新有效的检验方法并取得资质认定并提供证明材料。

- 采购人安排抽检任务时，根据实际情况确定。同时，为满足应急检验和突发事件，采购人有调整项目的权利，不受《指导价目表》列出的检测项目的限制，如价格不包括在内，双方另行协商。

- 若选定的检验机构对某一检测项目均无检测资质，则招标人有权委托其他有相应资质的检测单位进行检测。

- 采购方有权对入围检验机构的检测批次进行调整。

二、投标人服务要求

1、每期任务须提供2组（含）以上采样人员和采样工具（包括车辆、冷藏运输设备、各项工具等），提供样品运输、交接服务；采样完成后，须在3日内汇总出样品采集情况统计表，并安排专人录入抽检监测系统。

2、按照采购人的时限要求，保质保量完成抽样、检验任务；检验过程中发现被检样品存在严重安全问题或较高风险问题的，须在24小时内将有关情况报告采购人。

3、检验工作结束后，须在2日内汇总检验结果统计报表，并安排专人录入抽检监测系统。结合实际工作和检验情况开展研判和分析，形成相关分析报告；分析报告须在5日内报采购人。

4、根据日常工作情况，积极为采购人提供预警信息服务。

5、按照采购人的要求发送检验报告,录入检验信息。

6、严格遵守工作制度和保密规则，不得接受被抽检单位的馈赠，不得利用监督抽检结果开展有偿服务活动、牟取不正当利益；不得滥用权力。

7、现场检验的抽样人员必须着装统一、举止文明，配备相应的采样工具和设备，积极配合采购方工作安排。

8、配合采购人完成其他相关工作。

（三）项目范围

参见《检测项目指导价目表》和说明部分及附件1。

| 序号 | 测试项目 | 市场参考价（元） | 检测方法标准 | 仪器 | 检出限*2 (mg/kg) | 通过CMAf产品参数的数量* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 农药残留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫生部农业部371种农残检测 | 4000 | GB 2763-2014规定方法 | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 | 国家禁限用47种农药 | 1000 | 公告文件 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3 | 省农业厅50种农残检测 | 1000 | GB/T 19648-2006 GB/T 20769-2008 | LC/MS/MS GC/MS | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 4 | 茶叶中36种农药多残留测定 | 1000 | GB/T 23376-2009 GB/T 23204-2008 GB/T 23205-2008 | GC/MS GC/MS/MS | - |  |  |  |  |  |
| 5 | 常用农药多残留一齐分析（>50种） | 1000 | GB/T 19648-2006 GB/T 20769-2008 | LC/MS/MS GC/MS | - |  |  |  |  |  |
| 6 | 常用农药多残留一齐分析（>100种） | 1000 | GB/T 19648-2006 GB/T 20769-2008 | LC/MS/MS GC/MS | - |  |  |  |  |  |
| 7 | 常用农药多残留一齐分析（>150种） | 1200 | GB/T 19648-2006 GB/T 20769-2008 | LC/MS/MS GC/MS | - |  |  |  |  |  |
| 8 | 常用农药多残留一齐分析（>200种） | 1500 | GB/T 19648-2006 GB/T 20769-2008 | LC/MS/MS GC/MS | - |  |  |  |  |  |
| 9 | 常用农药多残留一齐分析（>300种） | 3000 | GB/T 19648-2006 GB/T 20769-2008 | LC/MS/MS GC/MS | - |  |  |  |  |  |
| 10 | 单种农药检测 | 300 | GB/T 19648-2006 GB/T 20769-2008 | LC/MS/MS GC/MS | - |  |  |  |  |  |
| 11 | 多种农药检测 | 300+100*（n-1) | GB/T 19648-2006 GB/T 20769-2008 | LC/MS/MS GC/MS | - |  |  |  |  |  |
| （二） | 重金属和元素含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镉 | 120 | GB 5009.15-2014 | AAS | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB/T 18932.12-2002 | AAS | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 2 | 铅 | 120 | GB/T 18932.12-2002 | AAS | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB 5009.12-2010 | AAS | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 3 | 铬 | 120 | GB/T 18932.12-2002 | AAS | 0.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB 5009.123-2014 | AAS | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 汞 | 120 | GB 5009.17-2003 | AFS | 0.005 |  |  |  |  |  |
| 5 | 甲基汞 | 400 | GB 5009.17-2003 | GC、AFS | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 6 | 总砷 | 120 | GB 5009.11-2003 | AFS | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 7 | 无机砷 | 120 | GB 5009.11-2003 | AFS | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 8 | 总重金属 | 120 | GB 5009.74-2003 | - | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 9 | 锌 | 120 | GB/T 18932.12-2002 | AAS | 0.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB 5413.21-2010 | AAS | 0.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB/T 5009.14-2003 | AAS | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 10 | 钾 | 120 | GB/T 18932.12-2002 | AAS | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB 5413.21-2010 | AAS | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB/T 5009.91-2003 | AAS | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 11 | 镍 | 120 | GB/T 5009.138-2003 | AAS | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 12 | 钠 | 120 | GB/T 18932.12-2002 | AAS | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB 5413.21-2010 | AAS | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB/T 5009.91-2003 | AAS | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 13 | 铜 | 120 | GB/T 18932.12-2002 | AAS | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB 5413.21-2010 | AAS | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB/T 5009.13-2003 | AAS | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB/T 15038-2006 | AAS | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 14 | 镁 | 120 | GB/T 18932.12-2002 | - | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB 5413.21-2010 | - | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB/T 5009.90-2003 | AAS | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 15 | 锰 | 120 | GB/T 18932.12-2002 | - | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB 5413.21-2010 | - | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB/T 5009.90-2003 | AAS | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 16 | 锡 | 120 | GB 5009.16-2014 | AFS | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 17 | 铝 | 120 | GB/T 5009.182-2003 | - | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 钙 | 120 | GB/T 18932.12-2002 | - | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB 5413.21-2010 | - | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB/T 5009.92-2003 | AAS | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 19 | 硒 | 120 | GB 5009.93-2010 | AFS | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 20 | 铁 | 120 | GB/T 18932.12-2002 | AAS | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB 5413.21-2010 | AAS | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB/T 5009.90-2003 | AAS | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 锑 | 120 | GB/T 5009.137-2003 | AFS | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 22 | 氟 | 120 | GB/T 5009.18-2003 | 氟离子选择性电极 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 23 | 磷 | 120 | GB/T 5009.87-2003 | UV-vis | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 24 | 钡 | 120 | GB/T8538-2008 | AAS | 0.0068 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB/T 18932.11-2002 | ICP-AES |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 稀土元素（16种） | 1200 | GB 5009.94-2012 | - | - |  |  |  |  |  |
| 26 | 碘 | 120 | GB 5413.23-2010 | GC-ECD | 2.0ug/100g |  |  |  |  |  |
| 27 | 氟 | 120 | GB/T5009.18-2003 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | NY 659-2003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB/T5009.167-2003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 锶 | 120 | GB/T 8538-2008 | ICP-AES | - |  |  |  |  |  |
| 29 | 锂 | 120 | GB/T 5750.6-2006 | ICP-AES |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB/T 8538-2008 | ICP-AES |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 铝的残留量（以干基计） | 150 | GB/T 5009.182-2003 | UV |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 氯 | 120 | GB 5413.24-2010 | 自动点位滴定仪 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 钼 | 120 | GB/T 5750.6-2006 | ICP-MS |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 理化指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 过氧化值 | 100 | GB/T 5009.37-2003 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | GB/T 5009.56-2003 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | GB/T 5538-2005 | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 | 蛋白质 | 150 | GB/T 14489.2-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 | GB/T 15673-2009 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 | GB5009.5-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3 | 全氮 | 120 | GB/T 9695.11-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | GB18186-2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pH值 | 40 | GB/T 9695.5-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | GB/T 5750-2006 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | GB/T 10786-2006 | - | - |  |  |  |  |  |
| 5 | 水分 | 70 | GB 5009.3-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 | GB/T 9695.15-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 | GB 5497-1985 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 | GB/T 8304-2013 | - | - |  |  |  |  |  |
| 6 | 水分及挥发物 | 70 | GB/T 14489.1-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 | GB/T 9696-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 | GB/T 5528-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 7 | 灰分 | 80 | GB/T 9695.18-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 | GB/T 8306-2013 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 | GB/T 12532-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 | GB/T 12729.7-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 | GB/T 18798.2-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 | GB 5009.4-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
| 8 | 水不溶性灰分 | 100 | GB/T 8307-2013 | - | - |  |  |  |  |  |
| 9 | 酸不溶性灰分 | 100 | GB/T 12729.9-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | GB/T 8308-2013 | - | - |  |  |  |  |  |
| 10 | 相对密度 | 80 | GB/T 5009.2-2003 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 5526-1985 | - | - |  |  |  |  |  |
| 11 | 比容 | 70 | GB/T 20981-2007 | - | - |  |  |  |  |  |
| 12 | 含砂量 | 100 | GB/T 5508-2011 | - | - |  |  |  |  |  |
| 13 | 非糖固形物 | 100 | GB/T13662-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 14 | 净含量 | 40 | JJF1070-2005 | - | - |  |  |  |  |  |
| 17 | 熟断条率 | 50 | LS/T 3212-2014 | - | - |  |  |  |  |  |
| 18 | 烹调损失 | 40 | LS/T 3212-2014 | - | - |  |  |  |  |  |
| 19 | 皂化值 | 120 | GB/T 5534-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 20 | 可溶性固形物 | 100 | GB/T 10786-2006 | 阿贝折射仪 | - |  |  |  |  |  |
| 21 | 杂质 | 80 | GB/T 5529-1985 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | GB 19855-2005 | - | - |  |  |  |  |  |
| 23 | 膨胀率 | 100 | SB/T10009-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 24 | 脲酶定性 | 100 | GB/T 5009.186-2003 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | GB/T 5009.183-2003 | - | - |  |  |  |  |  |
| 25 | 总脂肪 | 100 | GB5413.3-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | GB/T 9695.1-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | GB/T 9695.7-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | GB/T 5009.6-2003 | - | - |  |  |  |  |  |
| 26 | 膳食纤维 | 500 | GB 5009.88-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 | GB/T 22224-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 27 | 还原糖 | 240 | GB/T 5009.7-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 28 | 蔗糖 | 150 | GB/T 5009.8-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 29 | 总糖 | 142 | GB/T 9695.31-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 142 | GB/T 5009.8-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 142 | GB/T 10782-2006 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 142 | GB/T 18672-2014 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 142 | GB/T 15672-2009 | - | - |  |  |  |  |  |
| 30 | 淀粉 | 200 | GB/T 5009.9-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 31 | 碱度 | 50 | GB/T 20980-2007 | - | - |  |  |  |  |  |
| 32 | 酸价 | 60 | GB/T 5009.44-2003 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 | GB/T 5009.56-2003 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 | GB/T 5530-2005 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 | GB/T 5009.37-2003 | - | - |  |  |  |  |  |
| 33 | 酸度 | 70 | GB/T 5517-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 | GB/T 5530-2005 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 | GB 5413.34-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
| 34 | 总酸 | 60 | GB/T 5009.39-2003 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 | GB/T 5009.40-2003 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 | GB/T 5009.41-2003 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 | GB/T 12456-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 35 | 酒精度 | 100 | GB/T10345-2007白酒 | 酒精计/重量法 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | GB/T13662-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | GB/T4928-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | GB/T 15308-2006 | - | / |  |  |  |  |  |
| 36 | 羰基价 | 200 | GB/T 5009.37-2003 | - | - |  |  |  |  |  |
| 37 | 二氧化硫 | 180 | GB/T 5009.34-2003 | - | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | 亚硝酸盐 | 150 | GB 5009.33-2010 | 第二法 | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | 氯化钠（氯化物） | 100 | SB/T 10371-2003 | uv | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | GB/T 10782-2006 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | LS/T 3211-1995 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | GB/T 9695.8-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | GB/T 12457-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | GB/T 8967-2007 | - | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | SC/T 3011-2001 | - | / |  |  |  |  |  |
| 40 | 甲醛 | 240 | GB/T 5009.49-2008 | UV-vis | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 240 | SC/T 3025-2006 | UV-vis | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 42 | 氰化物 | 190 | GB/T 5009.36-2003 | UV | 0.015 |  |  |  |  |  |
| 43 | 过氧化氢 | 240 | GB/T 23499-2009 | UV或碘量法 | 3 |  |  |  |  |  |
| 44 | 磷化物 | 450 | GB/T 5009.36-2003 | UV | 0.020 |  |  |  |  |  |
| 45 | 多氯联苯(7项） | 700 | GB/T 5009.190-2006 | GC-ECD | 0.0005 |  |  |  |  |  |
| 46 | 碘价/碘值 | 180 | GB/T5532-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 47 | 挥发性盐基氮 | 80 | GB/T 5009.44-2003 | - | - |  |  |  |  |  |
| 48 | 氨基酸态氮 | 180 | GB/T 12143-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 180 | GB/T 5009.40-2003 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 180 | GB/T 5009.39-2003 | - | - |  |  |  |  |  |
| 49 | 茶多酚 | 1000 | GB/T 8313-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 50 | 溴甲烷 | 300 | SN 0649-1997 | GC-ECD | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 51 | 脂肪酸值 | 100 | GB/T 15684-1995 | - | - |  |  |  |  |  |
| 52 | 羟脯氨酸 | 108 | GB/T9695.23-2008 | UV | 0.01% |  |  |  |  |  |
| 53 | 细度 | 70 | GB/T 22427.5-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 54 | 硫酸盐 | 240 | GB/T 8538-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 55 | 浸出油溶剂残留（正己烷） | 300 | GB/T 5009.37-2003 | GC-FID | 10 |  |  |  |  |  |
| 56 | 游离矿酸 | 80 | GB/T5009.41-2003 | - | - |  |  |  |  |  |
| 57 | 谷氨酸钠含量 | 240 | GB/T 8967-2007 | - | - |  |  |  |  |  |
| 58 | 呈味核苷酸二钠 | 120 | GB/T 8967-2007/QB/T3799/ QB/T 3798 | - | - |  |  |  |  |  |
| 59 | 其他氮 | 120 | GB/T 5009.5-2003 | - | - |  |  |  |  |  |
| 60 | 单宁 | 500 | NY/T 1600-2008 SN/T 0800.9-1999 | - | - |  |  |  |  |  |
| 61 | 标签 | 5 | GB 7718-2011 GB 28050-2011 | - | - |  |  |  |  |  |
| 62 | 干浸出物 | 108 | GB/15038-2006 | - | - |  |  |  |  |  |
| 63 | 二氧化碳 | 60 | GB/T 4928-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 15038-2006 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 12143-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 64 | 极性组分 | 350 | GB/T 5009.202-2003 | - | - |  |  |  |  |  |
| 65 | 游离棉酚 | 120 | GB/T 5009.37-2003 | UV | - |  |  |  |  |  |
| 66 | 挥发酸 | 120 | GB/T 15308-2006 | - | - |  |  |  |  |  |
| 67 | 水溶性灰分 | 90 | GB/T 8307-2013 | - | - |  |  |  |  |  |
| 68 | 亚铁氰化钾 | 150 | GB/T 13025.10-2012 | UV | - |  |  |  |  |  |
| 69 | 非脂乳固体(总固体-脂肪-蔗糖) | 280 | GB 5413.39-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
| 70 | 不皂化物 | 120 | GB/T 5535.1-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 71 | 蔗糖分 | 100 | GB 317-2006 | - | - |  |  |  |  |  |
| 72 | 还原糖分 | 100 | GB 317-2006 | - | - |  |  |  |  |  |
| 73 | 磁性金属物 | 80 | GB/T 5509-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 74 | 色泽 | 60 | GB/T 22460-2008 | 罗维朋比色计 | - |  |  |  |  |  |
| 75 | 粗细度 | 60 | GB/T 5507-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 76 | 氯化苦 | 70 | GB/T 5009.36-2003 | UV | 0.050 |  |  |  |  |  |
| 77 | 铵盐 | 96 | GB 18186-2000 | - | - |  |  |  |  |  |
| 78 | 硫酸灰分 | 100 | GB/T 20885-2007 | - | - |  |  |  |  |  |
| 79 | 总酯 | 240 | GB/T 10345-2007 | - | - |  |  |  |  |  |
| 81 | 甲醇 | 600 | GB/T 5009.48-2003 | GC-FID | 0.02g/100ml |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 15038-2006 | GC-FID | 0.02g/100ml |  |  |  |  |  |
|  | 总酸 |  | GB/T 12456-2008 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙酸乙酯 |  | GB/T 10345-2007 | GC-FID |  |  |  |  |  |  |
|  | 己酸乙酯 |  | GB/T 10345-2007 | GC-FID |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 乳酸乙酯 | 120 | GB/T 10345-2007 | GC-FID | - |  |  |  |  |  |
| 85 | β-苯乙醇 | 120 | GB/T 10345-2007 | GC-FID | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB/T13662-2008 | GC-FID | - |  |  |  |  |  |
| 86 | 钙磷比值 | 180 | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 87 | 氨氮 | 180 | GB/T 5750.5-2006 | UV-vis | - |  |  |  |  |  |
| 88 | 臭和味 | 70 | GB/T 8538-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 89 | 氟化物 | 100 | GB/T 8538-2008 | IC | - |  |  |  |  |  |
| 90 | 耗氧量 | 100 | GB/T 8538-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 91 | 挥发酚 | 90 | GB/T 5750.4-2006 SC/T 3031-2006 | - | - |  |  |  |  |  |
| 92 | 浑浊度 | 70 | GB/T 8538-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 93 | 硫化物 | 100 | GB/T 8538-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 94 | 氯气及游离氯制剂 | 150 | GB/T 5750.11-2006 | - | - |  |  |  |  |  |
| 95 | 氯酸盐 | 150 | GB/T 5750.11-2006 | IC | - |  |  |  |  |  |
| 96 | 偏硅酸 | 150 | GB/T 8538-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 97 | 溶解性总固体 | 100 | GB/T 8538-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 98 | 肉眼可见物 | 70 | GB/T 8538-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 99 | 色度 | 76 | GB/T 8538-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 100 | 亚氯酸盐 | 150 | GB/T 5750.10-2006 | IC | - |  |  |  |  |  |
| 101 | 阴离子合成洗涤剂 | 190 | GB/T 8538-2008 | UV-vis | - |  |  |  |  |  |
| 102 | 总硬度 | 80 | GB/T 8538-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 103 | 不挥发酸 | 100 | GB 18187-2000 | - | - |  |  |  |  |  |
| 105 | 不完善粒 | 46 | GB/T 5494-2008 | 电子天平 | - |  |  |  |  |  |
| 107 | 带壳稗粒 | 50 | GB/T 5494-2009 | - | - |  |  |  |  |  |
| 108 | 稻谷粒 | 40 | GB/T 5494-2009 | 电子天平 | - |  |  |  |  |  |
| 109 | 淀粉酶活性 | 300 | GB/T 18932.16-2003 | 紫外可见分光光度计 | - |  |  |  |  |  |
| 110 | 复合磷酸盐 | 180 | GB/T 5009.87-2003 | 紫外可见分光光度计 | - |  |  |  |  |  |
| 111 | 干燥失重 | 80 | GB/T 8967-2007 | 电热鼓风恒温干燥箱 | - |  |  |  |  |  |
| 112 | 固形物 | 35 | GB/T 10786-2006 | 电子天平 | - |  |  |  |  |  |
| 113 | 黄粒米 | 50 | GB/T 5496-1985 | IE-009 | - |  |  |  |  |  |
| 115 | 糠粉 | 50 | GB/T 5494-2008 | 电子天平 | - |  |  |  |  |  |
| 116 | 可溶性无盐固形物 | 137 | GB/T 18186-2000 | / | - |  |  |  |  |  |
| 117 | 矿物质 | 100 | GB/T 5494-2008 | 电子天平 | - |  |  |  |  |  |
| 118 | 面筋质 | 80 | GB/T 5506.1-2008 | / | - |  |  |  |  |  |
| 119 | 能量 | 300 | GB 28050-2011 | / | - |  |  |  |  |  |
| 120 | 破次劣蛋率 | 70 | GB/T9694-1988 | / | - |  |  |  |  |  |
| 121 | 碎米总量 | 50 | GB/T 5503-2009 | / | - |  |  |  |  |  |
| 122 | 馅含量 | 300 | GB/T 23786-2009 | 电子天平 | - |  |  |  |  |  |
| 123 | 蔗糖转化酶 | 300 | GB/T 4928-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 124 | 总固形物 | 80 | GB 5413.39-2010 | 电热鼓风恒温干燥箱 | - |  |  |  |  |  |
| 125 | 最大限度杂质总量 | 70 | GB/T 5494-2008 | 电子天平 | - |  |  |  |  |  |
| 126 | 柠檬酸 | 108 | SN/T 2007-2007 NY82.14—1988 GB/T15038-2006 | - | - |  |  |  |  |  |
| 127 | 折光指数 | 180 | GB/T 5527-2010 | 阿贝折射仪 | - |  |  |  |  |  |
| 128 | 加热试验 | 60 | GB/T 5531-2008 | 罗维朋比色仪 | - |  |  |  |  |  |
| 129 | 反式脂肪（酸） | 500 | GB/T 22110-2008 SN/T 1945-2007 | GC-FID | 0.10% |  |  |  |  |  |
| 130 | 饱和脂肪（酸） | 500 | GB/T 22223-2008 GB/T 9695.2-2008 | GC-FID | 0.30% |  |  |  |  |  |
| 131 | 维生素A | 450 | GB/T 5009.82-2003 | HPLC | 0.1mg/100g |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB 5413.9-2010 | HPLC | 1μg/100g |  |  |  |  |  |
| 132 | 维生素B1 | 450 | GB 5413.11-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
| 133 | 维生素B12 | 400 | GB 5413.14-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
| 134 | 维生素B2 | 360 | GB 5413.12-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
| 135 | 维生素B6 | 450 | GB 5413.13-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
| 136 | 维生素K1 | 476 | GB 5413.10-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
| 137 | 维生素C | 350 | GB 5413.18-2010 | 分子荧光 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 138 | 维生素D | 476 | GB 5413.9-2010 | HPLC | 0.2μg/100g |  |  |  |  |  |
| 139 | 维生素E | 450 | GB 5413.9-2010 | HPLC | 10μg/100g |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 17812-2008 | HPLC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 5009.82-2003 | HPLC | 0.1mg/100g |  |  |  |  |  |
| 140 | 葡萄糖 | 300+(n-1)×50 | GB/T 22221-2008 | HPLC | 0.40% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 18932.22-2003 | HPLC | 0.5% |  |  |  |  |  |
| 141 | 果糖 |  | GB/T 22221-2008 | HPLC | 0.40% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 18932.22-2003 | HPLC | 0.5% |  |  |  |  |  |
| 142 | 乳糖 |  | GB/T 22221-2008 | HPLC | 0.40% |  |  |  |  |  |
| 143 | 麦芽糖 |  | GB/T 22221-2008 | HPLC | 0.40% |  |  |  |  |  |
| 144 | 胆固醇 | 317 | GB/T 5009.128-2003 | UV-vis | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 9695.24-2008 | GC-FID | 1mg/100g |  |  |  |  |  |
| 145 | 咖啡因 | 450 | GB/T 5009.139-2003 | - | - |  |  |  |  |  |
| 146 | 牛磺酸 | 480 | GB/T 5009.169-2003 | - | - |  |  |  |  |  |
| 147 | 总黄酮 | 350 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) NY/T 2010-2011 GB/T20574-2006 NY/T1295-2007 | - | - |  |  |  |  |  |
| 148 | 烟酸和烟酰胺 | 480 | GB 5413.15-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
| 149 | 叶酸（叶酸盐活性） | 160 | GB 5413.16-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
| 150 | 游离生物素 | 480 | GB 5413.19-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
| 151 | 婴幼儿食品和乳品27种脂肪酸 | 500+200*（n-1） | GB 5413.27-2010 | GC-FID | 按检验方法标准 |  |  |  |  |  |
| 152 | 泛酸 | 500 | GB 5413.17-2010 | HPLC | 1 |  |  |  |  |  |
| 153 | 不溶性膳食纤维 | 400 | GB 5413.6-2010 | 纤维测定仪 | - |  |  |  |  |  |
| 154 | 胆碱 | 500 | GB 5413.20-2013 | UV-vis | 2mg/100g |  |  |  |  |  |
| 155 | β-胡萝卜素 | 450 | GB 5413.35-2010 | HPLC | 2μg/100g |  |  |  |  |  |
| 156 | 柠檬酸盐 | 500 | GB22031-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
| 157 | Bt基因定性检测 | 1500 | 农业部953号公告-6-2007转基因植物及其产品成分检测 抗虫转Bt基因水稻定性PCR方法 | - | - |  |  |  |  |  |
| 158 | 转基因成分定性检测 | 1500 | SN/T 1202-2010 食品中转基因植物成分定性PCR检测方法 | - | - |  |  |  |  |  |
| 159 | 食用油脂转基因成分定性检测 | 1500 | SN/T 1203-2010 食用油脂中转基因植物成分定性PCR检测方法 | - | - |  |  |  |  |  |
| 160 | 蔗糖 | 150 | GB/T 22221-2008 | HPLC | 0.4% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 18932.22-2003 | HPLC | 0.2% |  |  |  |  |  |
| 161 | 羟甲基糠醛 | 350 | GB/T 18932.18-2003 | HPLC | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 162 | 脂肪酸组成 | 500 | GB/T 17376-2008 GB/T 17377-2008 | GC-FID | 0.1% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 22223-2008 | GC-FID | 0.1% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 9695.2-2008 | GC-FID | 0.1% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB 5413.27-2010 | GC-FID | 0.1% |  |  |  |  |  |
| 163 | 反式脂肪酸 | 400 | GB/T 22110-2008 | GC-FID | 0.1% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SN/T 1945-2007 | GC-FID | 0.1% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB 5413.36-2010 | GC-FID | 0.1% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 22507-2008 | GC-FID | 0.1% |  |  |  |  |  |
| 164 | 肌醇 | 300 | GB 5413.25-2010 GB/T5009.196-2003 | GC-FID | 2.0mg/100g |  |  |  |  |  |
| 165 | 西布曲明、麻黄碱、芬氟拉明 | 3000 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2006004 | LC/MS | / |  |  |  |  |  |
| 166 | 那非类 | 3000 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2008016，2009030 | LC/MS | / |  |  |  |  |  |
| 167 | 阿替洛尔、盐酸可乐定、氢氯噻嗪、卡托普利、哌唑嗪、利血平、硝苯地平 | 3000 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032 | LC/MS | / |  |  |  |  |  |
| （四） | 兽药残留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氯霉素 | 400+100*（n-1) | GB/T 22338-2008 | LC/MS/MS | 0.0001 |  |  |  |  |  |
| 2 | 氟苯尼考 |  | GB/T 22338-2008 | LC/MS/MS | 0.0001 |  |  |  |  |  |
| 3 | 甲砜霉素 |  | GB/T 22338-2008 | LC/MS/MS | 0.0001 |  |  |  |  |  |
| 4 | 土霉素 | 660 | GB/T 21317-2007 | LC/MS/MS | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 5 | 四环素 |  | GB/T 21317-2007 | LC/MS/MS | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 6 | 金霉素 |  | GB/T 21317-2007 | LC/MS/MS | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 7 | 强力霉素 |  | GB/T 21317-2007 | LC/MS/MS |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 克伦特罗 | 400+100*（n-1） | GB/T 22286-2008 GB/T 21313-2007 农业部1025号公告-18-2008 | LC/MS/MS | 0.0005 0.0001 0.00025 |  |  |  |  |  |
| 9 | 莱克多巴胺 |  | GB/T 22286-2008 GB/T 21313-2007 农业部1025号公告-18-2008 | LC/MS/MS | 0.0005 0.0001 0.00025 |  |  |  |  |  |
| 10 | 沙丁胺醇 |  | GB/T 22286-2008 GB/T 21313-2007 农业部1025号公告-18-2008 | LC/MS/MS | 0.0005 0.0001 0.00025 |  |  |  |  |  |
| 11 | 西马特罗 | 400+100*（n-1） | GB/T 22286-2008 农业部1025号公告-18-2008 | LC/MS/MS | 0.0005 0.00025 |  |  |  |  |  |
| 12 | 非诺特罗 |  | GB/T 21313-2007 农业部1025号公告-18-2008 | LC/MS/MS | 0.0001 0.00025 |  |  |  |  |  |
| 13 | 妥布特罗 |  | GB/T 21313-2007 农业部1025号公告-18-2008 | LC/MS/MS | 0.0001 0.00025 |  |  |  |  |  |
| 14 | 马布特罗 |  | GB/T 22286-2008 | LC/MS/MS | 0.0005 |  |  |  |  |  |
| 15 | 特布他林 |  | GB/T 22286-2008 GB/T 21313-2007 农业部1025号公告-18-2008 | LC/MS/MS | 0.0005 0.0001 0.00025 |  |  |  |  |  |
| 16 | 双氟沙星 | 400+（n-1）×100 | GB/T 20366-2006 | LC/MS/MS | 0.0001 |  |  |  |  |  |
| 17 | 恩诺沙星 |  | GB/T 21312-2007 GB/T 20366-2006 | LC/MS/MS | 0.001 0.0005 |  |  |  |  |  |
| 18 | 环丙沙星 |  | GB/T 21312-2007 GB/T 20366-2006 | LC/MS/MS | 0.0025 0.0001 |  |  |  |  |  |
| 19 | 诺氟沙星 |  | GB/T 21312-2007 GB/T 20366-2006 | LC/MS/MS | 0.002 0.0001 |  |  |  |  |  |
| 20 | 氧氟沙星 |  | GB/T 21312-2007 GB/T 20366-2006 | LC/MS/MS | 0.001 0.0001 |  |  |  |  |  |
| 21 | 达氟沙星 |  | GB/T 21312-2007 GB/T 20366-2006 | LC/MS/MS | 0.001 0.0005 |  |  |  |  |  |
| 22 | 沙拉沙星 |  | GB/T 21312-2007 GB/T 20366-2006 | LC/MS/MS | 0.002 0.0001 |  |  |  |  |  |
| 23 | 培氟沙星 |  | GB/T 20366-2006 | LC/MS/MS | 0.0001 |  |  |  |  |  |
| 24 | 伊诺沙星 |  | GB/T 20366-2006 | LC/MS/MS | 0.0001 |  |  |  |  |  |
| 25 | 洛美沙星 |  | GB/T 21312-2007 GB/T 20366-2006 | LC/MS/MS | 0.001 0.0001 |  |  |  |  |  |
| 26 | 奥索利酸 |  | GB/T 21312-2007 | LC/MS/MS | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 27 | 氟甲喹 |  | GB/T 21312-2007 | LC/MS/MS | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 28 | 西诺沙星 |  | GB/T 21312-2007 | LC/MS/MS | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 29 | 磺胺嘧啶 | 400+100*（n-1） | GB/T 21316-2007 农业部1025号公告-23-2008 GB/T 20759-2006 | LC/MS/MS | 0.05 0.0005 0.005 |  |  |  |  |  |
| 30 | 磺胺甲氧嘧啶 |  | GB/T 21316-2007 GB/T 20759-2006 | LC/MS/MS | 0.05 0.02 |  |  |  |  |  |
| 31 | 磺胺二甲嘧啶 |  | GB/T 21316-2007 农业部1025号公告-23-2008 GB/T 20759-2006 | LC/MS/MS | 0.05 0.0005 0.02 |  |  |  |  |  |
| 32 | 磺胺喹恶啉 |  | GB/T 21316-2007 农业部1025号公告-23-2008 | LC/MS/MS | 0.05 0.0005 |  |  |  |  |  |
| 33 | 磺胺甲基嘧啶 |  | GB/T 21316-2007 农业部1025号公告-23-2008 GB/T 20759-2006 | LC/MS/MS | 0.05 0.0005 0.005 |  |  |  |  |  |
| 34 | 磺胺间甲氧嘧啶 |  | GB/T 21316-2007 农业部1025号公告-23-2008 GB/T 20759-2006 | LC/MS/MS | 0.05 0.0005 0.005 |  |  |  |  |  |
| 35 | 磺胺噻唑 |  | GB/T 21316-2007 农业部1025号公告-23-2008 GB/T 20759-2006 | LC/MS/MS | 0.05 0.0005 0.01 |  |  |  |  |  |
| 36 | 磺胺吡啶 |  | GB/T 21316-2007 农业部1025号公告-23-2008 GB/T 20759-2006 | LC/MS/MS | 0.05 0.0005 0.005 |  |  |  |  |  |
| 37 | 磺胺甲恶唑 |  | GB/T 21316-2007 农业部1025号公告-23-2008 GB/T 20759-2006 | LC/MS/MS | 0.05 0.0005 0.005 |  |  |  |  |  |
| 38 | 磺胺二甲基异恶唑 |  | GB/T 21316-2007 农业部1025号公告-23-2008 GB/T 20759-2006 | LC/MS/MS | 0.05 0.0005 0.005 |  |  |  |  |  |
| 39 | 磺胺二甲氧嘧啶 |  | GB/T 21316-2007 农业部1025号公告-23-2008 GB/T 20759-2006 | LC/MS/MS | 0.05 0.0005 0.01 |  |  |  |  |  |
| 40 | 磺胺氯哒嗪 |  | GB/T 21316-2007 农业部1025号公告-23-2008 GB/T 20759-2006 | LC/MS/MS | 0.05 0.0005 0.005 |  |  |  |  |  |
| 41 | 磺胺醋酰 |  | GB/T 21316-2007 农业部1025号公告-23-2008 GB/T 20759-2006 | LC/MS/MS | 0.05 0.0005 0.005 |  |  |  |  |  |
| 42 | 磺胺甲噻二唑 |  | GB/T 21316-2007 农业部1025号公告-23-2008 GB/T 20759-2006 | LC/MS/MS | 0.05 0.0005 0.0025 |  |  |  |  |  |
| 43 | 磺胺甲氧嗪 |  | GB/T 21316-2007 农业部1025号公告-23-2008 GB/T 20759-2006 | LC/MS/MS | 0.05 0.0005 0.01 |  |  |  |  |  |
| 44 | 磺胺苯吡唑 |  | GB/T 21316-2007 | LC/MS/MS | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 45 | 磺胺多辛 |  | GB/T 21316-2007 | LC/MS/MS | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 46 | 磺胺甲氧苄啶 |  | GB/T 21316-2007 | LC/MS/MS | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 47 | 磺胺脒 |  | GB/T 21316-2007 | LC/MS/MS | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 48 | 磺胺索嘧啶 |  | GB/T 21316-2007 | LC/MS/MS | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 49 | 磺胺硝苯 |  | GB/T 21316-2007 | LC/MS/MS | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 50 | 磺胺苯酰 |  | GB/T 21316-2007 | LC/MS/MS | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 51 | 磺胺鯻唑 |  | GB/T 21316-2007 | LC/MS/MS | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 52 | 克球酚 | 400 | SN/T 0212.3-1993 | GC | 0.005 |  |  |  |  |  |
| 53 | 呋喃它酮代谢物 | 1200 | GB/T 21311-2007 GB/T 20752-2006 | LC/MS/MS | 0.0005 |  |  |  |  |  |
| 54 | 呋喃唑酮代谢物 |  | （同上） | LC/MS/MS | 0.0005 |  |  |  |  |  |
| 55 | 呋喃西林代谢物 |  | （同上） | LC/MS/MS | 0.0005 |  |  |  |  |  |
| 56 | 呋喃妥因代谢物 |  | （同上） | LC/MS/MS | 0.0005 |  |  |  |  |  |
| 57 | 孔雀石绿 | 600 | GB/T 19857-2005 | LC/MS/MS | 0.0005 |  |  |  |  |  |
| 58 | 结晶紫 |  | （同上） | LC/MS/MS | 0.0005 |  |  |  |  |  |
| 59 | 隐性孔雀石绿 | 600 | （同上） | LC/MS/MS | 0.0005 |  |  |  |  |  |
| 60 | 隐性结晶紫 |  | （同上） | LC/MS/MS | 0.0005 |  |  |  |  |  |
| 61 | 己烯雌酚 | 400 | GB/T 21981-2008 GB/T 20766-2006 | LC/MS/MS | 0.001 0.001 |  |  |  |  |  |
| 62 | 地塞米松 | 560 | GB/T 20741-2006 | LC/MS/MS | 0.0002 |  |  |  |  |  |
| 63 | 甲基睾酮 | 700+（n-1）×300 | GB/T 21981-2008 | LC/MS/MS | 0.0004 |  |  |  |  |  |
| 64 | 睾酮 |  | GB/T 21981-2008 | LC/MS/MS | 0.0004 |  |  |  |  |  |
| 65 | 群勃龙 |  | GB/T 21981-2008 | LC/MS/MS | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 66 | 诺龙 |  | GB/T 21981-2008 | LC/MS/MS | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 67 | 孕酮 |  | GB/T 21981-2008 | LC/MS/MS | 0.0004 |  |  |  |  |  |
| 68 | 玉米赤霉醇 | 600+100*（n-1) | GB/T 21982-2008 | LC/MS/MS | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 69 | 玉米赤霉烯酮 |  | GB/T 21982-2008 | LC/MS/MS | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 70 | 玉米赤霉酮 |  | GB/T 21982-2008 | LC/MS/MS | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 71 | α-玉米赤霉烯醇 |  | GB/T 21982-2008 | LC/MS/MS | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 72 | β-玉米赤霉烯醇 |  | GB/T 21982-2008 | LC/MS/MS | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 73 | 亚甲基蓝 | 500 | SN/T 1974-2007 | LC/MS/MS | 0.005 |  |  |  |  |  |
| 74 | 替米考星 | 400+100*（n-1) | GB/T 20762-2006 | LC/MS/MS | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 75 | 泰乐菌素 |  | GB/T 20762-2006 | LC/MS/MS | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 76 | 吉他霉素 |  | GB/T 20762-2006 | LC/MS/MS | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 77 | 红霉素 |  | GB/T 20762-2006 | LC/MS/MS | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 78 | 林可霉素 |  | GB/T 20762-2006 | LC/MS/MS | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 79 | 氯丙嗪 | 500 | GB/T 20763-2006 | LC/MS/MS | 0.0005 |  |  |  |  |  |
| 80 | 头孢噻呋 | 500 | GB/T 21314-2007 | LC/MS/MS | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 81 | 羟氨苄青霉素 | 400+100*（n-1) | GB/T 21315-2007 | LC/MS/MS | 0.005 |  |  |  |  |  |
| 82 | 氨苄青霉素 |  | GB/T 21315-2007 | LC/MS/MS | 0.002 |  |  |  |  |  |
| 83 | 苄青霉素 |  | GB/T 21315-2007 | LC/MS/MS | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 84 | 双氯青霉素 |  | GB/T 21315-2007 | LC/MS/MS | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 85 | 苯唑青霉素 |  | GB/T 21315-2007 | LC/MS/MS | 0.002 |  |  |  |  |  |
| 86 | 苯咪青霉素 |  | GB/T 21315-2007 | LC/MS/MS | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 87 | 邻氯青霉素 |  | GB/T 21315-2007 | LC/MS/MS | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 88 | 苯氧甲基青霉素 |  | GB/T 21315-2007 | LC/MS/MS | 0.0005 |  |  |  |  |  |
| 89 | 甲氧苯青霉素 |  | GB/T 21315-2007 |  | 0.0001 |  |  |  |  |  |
| 90 | 盐霉素 | 600 | GB/T 20364-2006 | LC/MS/MS | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 91 | 甲硝唑 | 500 | GB/T 21318-2007 | LC/MS/MS | 0.0005 |  |  |  |  |  |
| 92 | 地美硝唑 |  | GB/T 21318-2007 | LC/MS/MS | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 93 | 地克珠利 | 500+100*（n-1) | SN/T 2318-2009 | LC/MS/MS | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 94 | 妥曲珠利 |  | SN/T 2318-2009 | LC/MS/MS | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 96 | 阿维菌素 | 600 | 农业部1025号公告-5-2008 | LC/MS/MS | 0.005 |  |  |  |  |  |
| 97 | 伊维菌素 | 600 | 农业部1025号公告-5-2008 | LC/MS/MS | 0.005 |  |  |  |  |  |
| 98 | 喹乙醇代谢物 | 400 | GB/T 20746-2006 | LC/MS/MS | 0.0005 |  |  |  |  |  |
| 99 | 卡巴氧 | 500 | GB/T 20746-2006 | LC/MS/MS | 0.0005 |  |  |  |  |  |
| 100 | 喹恶林-2-羧酸 | 500 | GB/T 20746-2006 | LC/MS/MS | 0.0005 |  |  |  |  |  |
| 101 | 脱氧卡巴氧 | 500 | GB/T 20746-2006 | LC/MS/MS | 0.0005 |  |  |  |  |  |
| 102 | 展青霉素 | 500 | SN/T 2534-2010 | LC/MS/MS | 0.005 |  |  |  |  |  |
| 103 | 环丙氨嗪 | 500 | GB29704-2008 | LC/MS/MS | 0.0025 |  |  |  |  |  |
| 104 | 尼卡巴嗪残留标示物 | 500 | GB 29690-2013 | LC/MS/MS | 0.0005 |  |  |  |  |  |
| （五） | 食品添加剂测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 山梨酸（钾） | 300 | GB/T 5009.29-2003 GB/T 23495-2009 | HPLC | 2 1.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 苯甲酸（钠） | 300 | GB/T 5009.29-2003 GB/T 23495-2009 | HPLC | 2 1.8 |  |  |  |  |  |
| 3 | 叔丁基羟基茴香醚(BHA) | 240 | NY/T 1602-2008 GB/T 23373－2009 GB/T5009.30-2003 | HPLC GC | 1 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 二叔丁基对甲酚(BHT) | 240 | NY/T 1602-2008 GB/T 23373－2009 GB/T5009.30-2003 | HPLC GC | 1 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 特丁基对苯二酚(TBHQ) | 240 | NY/T 1602-2008 GB/T 23373－2009 GB/T21512-2008 | HPLC GC | 1 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 没食子酸(PG) | 240 | NY/T 1602-2008 | HPLC | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 胭脂红 | 240+100*（n-1） | GB/T 5009.35-2003 | HPLC | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 8 | 苋菜红 |  | GB/T 5009.35-2003 | HPLC | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 9 | 诱惑红 |  | GB/T 5009.141-2003 SN/T 1743-2006 | HPLC | 25 2.5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 日落黄 |  | GB/T 5009.35-2003 | HPLC | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 11 | 柠檬黄 |  | GB/T 5009.35-2003 | HPLC | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 12 | 亮蓝 |  | GB/T 5009.35-2003 | HPLC | 1.04 |  |  |  |  |  |
| 13 | 新红 |  | GB/T 5009.35-2003 | HPLC | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 赤藓红 |  | GB/T 5009.35-2003 | HPLC | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 15 | 脱氢乙酸 | 350 | GB/T 23377-2009 GB/T5009.121-2003 | HPLC | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 过氧化苯甲酰 | 350 | GB/T 22325-2008 SN/T 3148-2012 GB/T18415-2001 | HPLC | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 17 | 糖精钠 | 300 | GB/T 23495-2009 | HPLC | 3.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 5009.28-2003 | HPLC | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | 甜蜜素 | 300 | GB/T 5009.97-2003 SN/T1948-2007 | GC LC/MS/MS | 10 0.1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 安塞蜜 | 300 | GB/T 5009.140-2003 | HPLC | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 阿斯巴甜 | 400 | GB/T 22254-2008 SN/T1371-2010 | HPLC | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | 对羟基苯甲酸甲、乙、丙、丁酯 | 600 | GB/T5009.31-2003 SN/T1303-2003 SN/T 4047-2014 SN/T 4137-2015 | GC HPLC HPLC-MS/MS | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | 富马酸二甲酯 | 240 | NY/T 1723-2009 SN/T 3623-2013 | HPLC | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | 丙酸钙 | 240 | GB/T 5009.120-2003 | GC-FID | 10 |  |  |  |  |  |
| （六） | 有毒有害物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三聚氰胺 | 280 | GB/T 22388-2008 | HPLC | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 | GB/T 22388-2008 | LC/MS/MS | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400 | GB/T 22400-2008 | HPLC | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 2 | 罗丹明B | 400 | SN/T 2430-2010 | HPLC | 0.005 |  |  |  |  |  |
| 3 | 滑石粉 | 350 | GB/T21913-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 4 | 吊白块 | 240 | 卫法监发[2001]159号文 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 350 | GB/T 21126-2007 | HPLC | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 3-氯-1,2-丙二醇 | 400 | GB/T 5009.191-2006 GB/T 18782-2002 GB/T 23813-2009 NY/T 1662-2008 | GCMS | 0.005 0.01 |  |  |  |  |  |
| 6 | 黄曲霉毒素B1 | 300 | GB/T 5009.22-2003 LS/T 6108-2014 NY/T 1286-2007 SN/T 3263-2012 | - | 0.005 |  |  |  |  |  |
|  | 黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2 | 500 | GB/T 5009.23-2006 GB/T 18979-2003 SN/T 3868-2014 GB/T23212-2008 | HPLC-RF | 0.001 |  |  |  |  |  |
|  | 黄曲霉毒素M1 | 500 | SN/T 1664-2005 GB 5413.37-2010 GB/T23212-2008 | HPLC-MS/MS | 0.0002 0.00001 |  |  |  |  |  |
| 7 | 赭曲霉毒素A | 500 | GB/T 25220-2010 GB/T 23502-2009 | HPLC-RF | 0.005 |  |  |  |  |  |
| 8 | 玉米赤霉烯酮 | 500 | SN/T 1772-2006 GB/T 23504-2009 | HPLC-RF | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 9 | 丙烯酰胺 | 400 | SN/T 2096-2008 GB/T 5009.204-2005 | GCMS | 0.005 0.007 |  |  |  |  |  |
| 10 | 苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 600 | GB/T 19681-2005 | HPLC | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 11 | 罂粟壳 | 400 | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 12 | 河豚毒素 | 400 | GB/T 23217-2008 | HPLC | - |  |  |  |  |  |
| 13 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)和邻苯二甲酸二正丁酯(DBP) | 500 | GB/T 21911-2008 | GCMS | - |  |  |  |  |  |
| 14 | 苯并(a)芘 | 400 | GB/T5009.27-2003 NY/T 1666-2008 SC/T3041-2008 GB/T22509-2008 | HPLC-RF | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 15 | 硝酸盐 | 180 | GB 5009.33-2010 NY/T 1375-2007 NY/T 1279-2007 SN/T 3151-2012 | 离子色谱法 | - |  |  |  |  |  |
| 16 | 二氧化钛 | 350 | GB/T 21912-2008 | - | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | T-2毒素 | 560 | GB/T 23501-2009 | - | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 18 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (呕吐毒素) | 600 | GB/T 23503-2009 LS/T 6110-2014 SN/T 3136-2012 SN/T 3137-2012 GB/T5009.111-2003 | - | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 19 | 偶氮甲酰胺 | 500 | 内部方法 | HPLC | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | N-亚硝胺 | 500 | GB/T 5009.26-2003 | GCMS | 1.0ug/kg |  |  |  |  |  |
| 21 | 五氯苯酚 | 500 | SC/T 3030-2006 | GC-ECD | 1.0ug/kg |  |  |  |  |  |
| 22 | 三氯甲烷 | 360 | GB/T 5750.10-2006 | GC-ECD | 0.6ug/L |  |  |  |  |  |
| 23 | 乌洛托品 | 800 | SN/T 2226-2008 | LC/MS/MS | 0.005 |  |  |  |  |  |
| 24 | 酸性橙II | 300 | SB/T 10920-2012 SN/T 3536-2013 | HPLC |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 氨基甲酸乙酯 | 400 | SN/T 0285-2012 | GCMS |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 顺丁烯二酸和顺丁烯二酸酐 | 600 | 内部方法 | HPLC | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | 碱性橙 | 300 | GB/T 23496-2009 | HPLC | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 28 | 6-苄基腺嘌呤 | 300 | GB/T 23381-2009 | HPLC | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 29 | 4-氯苯氧乙酸钠 | 600 | 食药监食三便函【2014】73号文 | GCMS | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 30 | 碱性嫩黄 | 600 | 内部方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 硼酸、硼砂 | 200 | GB/T 21918-2008 | ICP-AES | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | 溴酸盐 | 400 | GB/T 20188-2008 | IC | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 33 | 双氰胺 | 400 | 内部方法 | LC/MS/MS | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 34 | 4-甲基咪唑 | 500 | 食药监食三便函【2014】73号文 | LC/MS/MS | 3 |  |  |  |  |  |
| （七） | 食品微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 菌落总数 | 90 | SN/T0168-2015 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 | GB 4789.2-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 | 大肠菌群 | 90 | GB 4789.3-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
|  | 粪大肠菌群 | 100 | SN/T0169-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | GB/T18869-2002 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 100 | GB 4789.38-2012 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | SN/T 0169-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
| 4 | 沙门氏菌 | 100 | GB/T18869-2002 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | GB 4789.4-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | SN0170-1992 | - | - |  |  |  |  |  |
| 5 | 金黄色葡萄球菌 | 100 | GB4789.10-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | SN/T0172-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
| 6 | 霉菌和酵母菌 | 100 | GB 4789.15-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
| 7 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 260 | GB 4789.30-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 260 | SN/T0184.1-2005 | - | - |  |  |  |  |  |
| 8 | 副溶血性弧菌 | 260 | GB 4789.7-2013 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SN/T 0173-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
| 9 | 志贺氏菌 | 100 | GB 4789.5-2012 | - | - |  |  |  |  |  |
| 10 | 溶血性链球菌 | 100 | GB4789.11-2014 | - | - |  |  |  |  |  |
| 11 | 商业无菌 | 500 | GB 4789.26-2013 | - | - |  |  |  |  |  |
| 12 | 致泄大肠埃希氏菌 | 140 | GB/T 4789.6-2003 GB 4789.31-2013 SN/T 3152-2012 SN/T2797-2011 | - | - |  |  |  |  |  |
| 13 | 阪崎肠杆菌 | 210 | GB 4789.40-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
| 14 | 绿脓杆菌 | 140 | SN/T 2099-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 15 | 耐热性大肠菌群 | 140 | GB/T 5750.12-2006 | - | - |  |  |  |  |  |
| 16 | 肠出血性大肠埃希氏菌O157:H7 | 400 | SN/T 0973-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB/T22429-2008 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 4789.36-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
|  | 大肠埃希氏菌计数 | 140 | GB 4789.38-2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 空肠弯曲菌 | 200 | GB/T 4789.9-2014 SN/T 3728-2013 SN/T 3639-2013 SN/T2754.7-2011 SN/T1869-2007 | - | - |  |  |  |  |  |
| 18 | 蜡样芽孢菌 | 140 | GB/T 4789.14-2003 | - | - |  |  |  |  |  |
| 19 | 霍乱弧菌 | 200 | SN/T 1869-2007 SN/T1022-2010 SN/T2425-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
| 20 | 产气荚膜梭菌 | 140 | GB 4789.13-2012 GB/T 8538-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 21 | 肠杆菌 | 200 | SN/T 0738-1997 | - | - |  |  |  |  |  |
| 22 | 乳酸菌 | 200 | GB 4789.35-2010 | - | - |  |  |  |  |  |
| 23 | 嗜渗酵母计数 | 100 | GB 14963-2011 | - | - |  |  |  |  |  |
| 24 | 铜绿假单胞菌 | 150 | GB/T 8538-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 26 | 粪链球菌 | 90 | GB/T 8538-2008 | - | - |  |  |  |  |  |
| 27 | 需氧嗜热芽孢菌 | 360 | SN/T 0178-2011 | - | - |  |  |  |  |  |
| 28 | 厌氧亚硫酸盐还原梭状芽孢杆菌 (厌氧亚硫酸还原梭菌) | 360 | SN/T 1071-2002 | - | - |  |  |  |  |  |
| 29 | 螨 | 60 | GB 317-2006 | - | - |  |  |  |  |  |
| 30 | 寄生虫囊蚴 | 400 | GB 10136-2005 SC/T 3117-2006 SN/T 1748-2006 | - | - |  |  |  |  |  |
| （八） | 食品餐饮具测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 游离性余氯 | 150 | GB14934-1994 | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 | 烷基磺酸钠 | 240 | GB14934-1994 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3 | 大肠菌群 | 90 | GB14934-1994 | 发酵法 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 | GB14934-1994 | 纸片法 | - |  |  |  |  |  |
| 4 | 致病菌（沙门，金葡，志贺氏） | 360 | GB14934-1994 | - | - |  |  |  |  |  |
| （九） | 食品包装材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒸发残渣 | 70 | GB/T 5009.60-2003 GB/T 5009.101-2003 GB /T5009.132-2003 GB/T 5009.61-2003 | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 | 乙苯 | 500 | GB/T 5009.59-2003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 苯乙烯 | 500 | GB/T 5009.59-2003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 正己烷提取物 | 150 | GB/T5009.58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 甲醛 | 240 | GB/T 5009.61-2003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 铅溶出量（与食品接触的陶瓷制品） | 150 | GB/T3534-2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 镉溶出量（与食品接触的陶瓷制品） | 150 | GB/T3534-2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 含硫量 | 200 | GB/T24695-2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 铅 | 120 | GB/T5009.78-2003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 砷 | 120 | GB/T5009.78-2003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 荧光实验 | 150 | GB/T5009.78-2003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 高锰酸钾消耗量 | 180 | （同上） | - | - |  |  |  |  |  |
| 13 | 重金属（以Pb计） | 150 | （同上） | - | - |  |  |  |  |  |
| 14 | 脱色试验（冷餐油或用无色油脂、乙醇、浸泡液） | 100 | （同上） | - | - |  |  |  |  |  |
| 15 | 锑（以Sb计） | 150 | （同上） | - | - |  |  |  |  |  |
| 16 | 感官 | 20 | （同上） | - | - |  |  |  |  |  |
| 17 | 甲苯二胺 | 300 | （同上） | - | - |  |  |  |  |  |
| 18 | 溶剂残留总量 | 240 | GB/T 10004-2008 | GC-FID | 0.01mg/m2 |  |  |  |  |  |
| 19 | 苯类溶剂残留量 | 300 | GB/T 10004-2008 | GC-FID | 0.01mg/m2 |  |  |  |  |  |
| 20 | 邻苯类17项含量（塑化剂） | 1800 | GB/T 21928-2009 | GC-MS GPC | - |  |  |  |  |  |
| （十） | 动物源性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 牛源性成分 | 1200 | SN/T 2980-2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 绵羊源性成分 | 1200 | SN/T 2980-2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 山羊源性成分 | 1200 | SN/T 2980-2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 羊源性成分 | 1200 | SN/T 2051-2008 |  | 0.100% |  |  |  |  |  |
| 5 | 骆驼源性成分 | 1200 | GB/T 21100-2007 |  | 0.100% |  |  |  |  |  |
| 6 | 鹿源性成分 | 1200 | GB/T 21106-2007 |  | 0.100% |  |  |  |  |  |
| 7 | 兔源性成分 | 1200 | GB/T 21102-2007 |  | 0.100% |  |  |  |  |  |
| 8 | 鸡源性成分 | 1200 | SN/T 2978-2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 鸭源性成分 | 1200 | SN/T 3731.5-2013 |  | 0.010% |  |  |  |  |  |
| 10 | 鲨鱼源性成分 | 1200 | SN/T 3647-2013 |  | 0.100% |  |  |  |  |  |
| 11 | 哺乳动物源性成分 | 1200 | GB/T 21103-2007 |  | 0.100% |  |  |  |  |  |
| 12 | 貂、紫貂、日本貂、黄喉貂） | 1200 | SN/T 3730.1-2013 |  | 0.010% |  |  |  |  |  |
| 13 | 狗成分 | 1200 | SN/T 3730.2-2013 |  | 0.001% |  |  |  |  |  |
| 14 | 狐狸成分 | 1200 | SN/T 3730.3-2013 |  | 0.010% |  |  |  |  |  |
| 15 | 驴成分 | 1200 | SN/T 3730.4-2013 |  | 0.001% |  |  |  |  |  |
| 16 | 马成分 | 1200 | SN/T 3730.5-2013 |  | 0.001% |  |  |  |  |  |
| 17 | 猫成分 | 1200 | SN/T 3730.6-2013 |  | 0.010% |  |  |  |  |  |
| 18 | 猪成分 | 1200 | SN/T 3730.7-2013 |  | 0.001% |  |  |  |  |  |
| 19 | 水牛源性成分 | 1200 | SN/T 3730.8-2013 |  | 0.100% |  |  |  |  |  |

注：1.通过资质认定产品参数的数量解释:即此项目通过资质认定的产品标准数，以铅为例，如通过了资质认定附表中的蜜饯通则、干酪卫生要求二个认证，则填写2。

2.表示用“—”划出的地方，无需填写，也不计入统计。

3.上述取得认证的品种范围：除表格中已明确指出产品类型的外，应仅限于食品及相关产品，目录如下：大米、面粉（小麦粉）、挂面、年糕、饺子皮、馄饨皮、米粉、食用油、花生油、大豆油、食用调和油、芝麻油、菜籽油、调味汁、调味粉、酱油、食醋、味精、鸡精、酱 、碳酸饮料、果蔬饮料、蛋白饮料、运动饮料（含汽）、运动饮料（不含汽）、固体饮料、风味饮料、茶饮料、配置型含乳饮料、发酵型含乳饮料、乳酸菌饮料、饮用纯净水、桶装饮用水、饮用矿泉水、糕点、面包、饼干、膨化食品、沙琪玛、蜜饯、炒货坚果（烘炒类）、炒货坚果（油炸类）、炒货坚果（其他类）、方便面、果冻、蛋制品、发酵性豆制品、非发酵性豆制品、干果、速冻汤圆、速冻水饺、速冻丸类、速冻云吞、巧克力及其制品、月饼、较大婴儿或幼儿配方食品、婴儿配方食品、较大婴儿或幼儿配方食品、灭菌乳、调制乳、发酵乳、生乳、鲜、冻畜肉、酱卤肉、腌腊肉制品、熟肉制品、火腿肠、果蔬罐头、肉类罐头、食用菌罐头、鱼类罐头、白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒、茶叶、焙炒咖啡、糖果、食糖、蜂蜜、鱿鱼丝、藻类制品、烤鱼片、鲜、冻水产品、鲜、禽产品、葱蒜类蔬菜、瓜类蔬菜、根茎类蔬菜、叶菜类蔬菜等。

4.387种农药列表见《食品中农药最大残留限量》（GB 2763—2014）。

5.47种农药列表见“国家禁用限用农药名单”（附表A-1）。

6.50种农残见省农业厅鲁农质监字〔2011〕22号文件（附表A-2）。

7.茶叶中36种农残检测见GB/T23376-2009（附表A-3）。

8.主要有重大活动质量保障监测、重点品种监测、节假日质量监测和投诉举报质量监测、食品风险评估检测、食品安全事故应急检测等。

成品油检验参数及要求

| 抽检商品名称 | 序号 | 检 测 项 目 | 执行标准 | 计划 批次 | 单批 报价 | 总价款（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车用柴油 | 1 | 硫含量 | GB19147-2016 |  |  |  |  |
|  | 2 | 水含量（体积分数） |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 总污染物含量 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 多环芳烃含量（质量分数） |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 凝点 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 冷滤点 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 闪点（闭口） |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 十六烷指数 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 馏程（50％回收温度、90%回收温度、95%回收温度） |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 密度（20℃） |  |  |  |  |  |
| 车用汽油 | 1 | 研究法辛烷值（RON） | GB17930-2016 |  |  |  |  |
|  | 2 | 硫含量 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 机械杂质 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 苯含量（体积分数） |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 芳烃含量（体积分数） |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 氧含量（质量分数） |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 甲醇含量（质量分数） |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 锰含量 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 烯烃含量（体积分数） |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 密度（20℃） |  |  |  |  |  |
| 车用乙醇汽油 | 1 | 研究法辛烷值（RON） | GB18351-2017 |  |  |  |  |
|  | 2 | 硫含量 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 乙醇含量（体积分数） |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 机械杂质及水分 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 苯含量（体积分数） |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 芳烃含量（体积分数） |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 锰含量 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 烯烃含量（体积分数） |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 密度（20℃） |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 其他有机含氧化合物（质量分数） |  |  |  |  |  |
| 车用尿素 | 1 | 尿素含量（质量分数） | GB29518-2013 |  |  |  |  |
|  | 2 | 密度（20℃） |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 碱度（质量分数） |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 缩二脲（质量分数） |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 醛类（以HCHO计） |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 不溶物 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 磷酸盐（以P04计） |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 180 |  | 12 |  |

农资检验参数及要求

| 抽检商品范围 | 品种 | 检 测 项 目 | 计划批次 | 单批报价 | 总价款（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化肥 | 复混（复合）肥 | 总养分、总氮、有效磷、总钾、氯离子 |  |  |  |  |
|  | 水溶肥料 | 包装袋上标识的元素含量 |  |  |  |  |
|  | 掺混肥料 | 包装袋上标识的元素含量 |  |  |  |  |
|  | 有机肥料 | 有机质、总养分、总氮、有效磷、总钾、氯离子 |  |  |  |  |
|  | 生物肥料 | 包装袋上标识的元素含量 |  |  |  |  |
|  | 尿素 | 总氮、缩二脲、水分、颗粒 |  |  |  |  |
|  | 磷酸二铵 | 总养分、总氮、有效磷 |  |  |  |  |
| 农地膜 | 农地膜 | 拉伸负荷（纵向、横向）、断裂伸长率（纵向、横向）、直角撕裂负荷（纵向、横向）、外观、标识。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 400 |  | 15 |  |