单项工程投标报价汇总表

工程名称：临沂市兰山区妇幼保健院聚才路康复医院装饰工程 A 包

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 二层装饰部分 | 507002.16 | 37605.62 |  | 32894.88 |
| 2 | 电气 | 97413.09 | 6019.71 |  | 6724.19 |
| 3 | 给排水 | 47726.38 | 3997.86 |  | 3571.84 |
| 4 | 消防 | 268634.52 | 15666.29 |  | 15585.42 |
| 5 | 空调安装 | 253577.12 |  |  | 4961.94 |
| 合 计 |  | 1174353.27 | 63289.48 |  | 63738.27 |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：二层装饰部分

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 366622.04 |  |
| 1.1 | 顶面 | 79063.64 |  |
| 1.2 | 地面 | 44625.91 |  |
| 1.3 | 墙面 | 242932.49 |  |
| 2 | 措施项目费 | 28017.06 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 8901.51 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 | 19115.55 |  |
| 3 | 其他项目费 | 37605.62 |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 37605.62 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 32894.88 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 41862.56 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 507002.16 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层装饰部分

标段：                                第 1 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 顶面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011302001001 | 吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、 高度：平顶 2、龙骨材料种类、规格、 中距：膨胀螺栓固定， φ8 吊筋，50 系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规 格、：单层 9.5mm 厚石膏板 4、嵌缝材料种类：含石膏 嵌缝、灯具开孔等 5、备注：详见设计，满足 建设单位要求，按水平投影 面积计算 | m2 | 78.110 | 74.09 | 5787.17 |  |
| 2 | 011302001002 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规格、 中距：膨胀螺栓固定， φ8 吊筋，50 系列轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格： 局部 12mm 厚阻燃板 3、面层材料品种、规 格、：单层 9.5mm 厚石膏板 4、嵌缝材料种类：含石膏 嵌缝、灯具开孔等 5、备注：详见设计，满足 建设单位要求，按水平投影 面积计算 | m2 | 162.050 | 104.78 | 16979.60 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 22766.77 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层装饰部分

标段：                                第 2 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 3 | 011302001003 | 吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、 高度：造型顶（PT1 区、 PT2） 2、龙骨材料种类、规格、 中距：膨胀螺栓固定， φ8 吊筋，50 系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格： 造型处 12mm 阻燃板基层 4、面层材料品种、规 格、：单层 9.5mm 厚石膏板 面层 5、嵌缝材料种类：含石膏 嵌缝、灯具开孔等 6、备注：详见设计，满足 建设单位要求，按吊顶水平 投影面积计算 | m2 | 109.950 | 104.78 | 11520.56 |  |
| 4 | 011302001004 | 吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、 高度：软膜吊顶 2、龙骨材料种类、规格、 中距：膨胀螺栓固定， φ8 吊筋，50 系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格： 造型及灯盒处 12mm 阻燃板 基层、9.5mm 厚石膏板面层 4、面层材料品种、规 格、：软膜 5、压条材料种类、规格： 含软膜收口 6、嵌缝材料种类：含石膏 嵌缝、灯具开孔等 7、备注：详见设计，满足 建设单位要求，按吊顶水平 投影面积计算 | m2 | 11.900 | 419.61 | 4993.36 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 16513.92 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层装饰部分

标段：                                第 3 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 5 | 011302001005 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规格、 中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规 格、：穿孔铝板吊顶 3、备注：详见设计，满足 建设单位要求，按水平投影 面积计算 | m2 | 170.960 | 121.42 | 20757.96 |  |
| 6 | 011302001006 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规格、 中距：配套龙骨 2、面层材料品种、规 格、：300*600 集成吊顶 3、备注：详见设计，满足 建设单位要求，按水平投影 面积计算 | m2 | 16.290 | 107.84 | 1756.71 |  |
| 7 | 010810003001 | 窗帘盒 1、窗帘盒材质、规格： 12mm 厚阻燃板基层，9.5mm 厚石膏板面层 2、备注：详见设计，满足 建设单位要求 | m2 | 28.130 | 82.50 | 2320.73 |  |
| 8 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1、腻子种类：石膏找平一 遍，成品腻子二遍 2、涂料品种、喷刷遍数： 乳胶漆三遍 3、备注：详见设计，满足 建设单位要求 | m2 | 408.180 | 36.62 | 14947.55 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 79063.64 |  |
|  |  | 地面 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011101005001 | 自流坪楼地面 1、面层材料种类：3-5mm 厚水泥砂浆自流坪 2、详见设计满足建设单位 要求 | m2 | 509.320 | 21.62 | 11011.50 |  |
| 10 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 1、面层材料品种、规格、 颜色：2mm 厚复合塑胶地板 2、压线条种类：含收口 | m2 | 509.320 | 57.79 | 29433.60 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 80228.05 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层装饰部分

标段：                                第 4 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 011102003001 | 块料楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合 比：50mm 厚 1:3 干硬性水 泥砂浆 2、面层材料品种、规格、 颜色：800*800 地砖 3、嵌缝材料种类：含美缝 4、详见设计，满足建设单 位要求 | m2 | 25.580 | 116.36 | 2976.49 |  |
| 12 | 010401012001 | 零星砌砖 1、零星砌砖名称、部位： 卫生间砌地台 2、砖品种、规格、强度等 级：红砖 3、砂浆强度等级、配合 比：M5.0 砌筑砂浆 4、详见设计满足建设单位 要求 | m3 | 2.020 | 596.20 | 1204.32 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 44625.91 |  |
|  |  | 墙面 |  |  |  |  |  |
| 13 | 010402001001 | 砌块墙 1、砌块品种、规格、强度 等级：加气混凝土砌块 2、砂浆强度等级：M5.0 砌 筑砂浆 3、详见设计，满足建设单 位要求 | m3 | 44.980 | 420.65 | 18920.84 |  |
| 14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1、面层厚度、砂浆配合 比：挂钢丝网，15mm 厚水 泥砂浆墙面抹灰 2、有吊顶天棚的内墙抹 灰，抹至吊顶以上部分在综 合单价中考虑 3、详见设计，满足建设单 位要求 | m2 | 451.710 | 32.83 | 14829.64 |  |
| 15 | 011210003001 | 玻璃隔断 1、边框材料种类、规格： 铝合金框 2、玻璃品种、规格、颜 色：含 5+5 中空玻璃等 3、详见设计，满足建设单 位要求 | m2 | 56.000 | 353.16 | 19776.96 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 57708.25 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层装饰部分

标段：                                第 5 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | 011207001001 | 墙面装饰板 1、面层材料品种、规格、 颜色：8mm 厚竹木纤维板 2、备注：详见设计，满足 建设单位要求 | m2 | 780.000 | 56.77 | 44280.60 |  |
| 17 | 011207001002 | 铝板包柱子 1、龙骨材料种类、规格、 中距：镀锌钢骨架 2、面层材料品种、规格、 颜色：2mm 厚铝单板定制， 含弧形铝板包圆角柱子 3、备注：详见设计，满足 建设单位要求 | m2 | 34.640 | 303.28 | 10505.62 |  |
| 18 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 1、踢脚线高度：100mm 高 2、面层材料种类、规格、 颜色：塑胶踢脚线，铝合金 衬板 3、详见设计，满足建设单 位要求 | m | 390.000 | 19.99 | 7796.10 |  |
| 19 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1、腻子种类：石膏找平一 遍，成品腻子二遍 2、涂料品种、喷刷遍数： 乳胶漆三遍 3、详见设计，满足建设单 位要求 | m2 | 425.000 | 34.34 | 14594.50 |  |
| 20 | 011204003001 | 块料墙面 1、安装方式：水泥砂浆粘 贴 2、面层材料品种、规格、 颜色：400*800 墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类： 含美缝 4、详见设计，满足建设单 位要求 | m2 | 96.800 | 135.33 | 13099.94 |  |
| 21 | 010904001001 | 卷材防水 1、卷材品种、规格、厚 度：TS 防水卷材 2、防水层数：二遍,400g 3、防水层做法：含水泥浆 保护层 4、详见设计，满足建设单 位要求 | m2 | 92.800 | 33.00 | 3062.40 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 93339.16 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层装饰部分

标段：                                第 6 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 22 | 011210005001 | 卫生间成品隔断 1、隔断材料品种、规格、 颜色：定制成品抗倍特隔断 2、配件品种、规格。：含 五金、安装、安装辅料 3、详见设计，满足建设单 位要求 | m2 | 24.740 | 188.72 | 4668.93 |  |
| 23 | 010808001001 | 成品窗套线 1、基层材料种类：含基层 处理 2、面层材料品种、规格： 成品窗套线 3、详见设计，满足建设单 | m | 152.000 | 106.96 | 16257.92 |  |
| 24 | 010809004001 | 台板 1、粘结层厚度、砂浆配合 比：胶粘 2、窗台板材质、规格、颜 色：石英石窗台板，含磨 边、复合边等 3、详见设计，满足建设单 位要求 | m2 | 7.950 | 391.70 | 3114.02 |  |
| 25 | 011505001001 | 定制卫生间大理石洗手柜 （二层、三层公区） 1、材料品种、规格、颜 色：定制卫生间大理石洗手 柜 2、支架、配件品种、规 格：含台面、柜体、开孔、 五金件等 3、详见设计满足建设单位 要求 | m | 1.750 | 1500.00 | 2625.00 |  |
| 26 | 011505010001 | 镜面玻璃 1、镜面玻璃品种、规格： 镜子 2、框材质、断面尺寸：不 锈钢包边 | m2 | 2.000 | 383.61 | 767.22 |  |
| 27 | 011501006001 | 成品书柜定制 1、材料种类、规格：免漆 多层板无门 2、五金种类、规格：含五 金件、线性灯带 3、按柜体正立面投影面积 计算 4、详见设计，满足建设单 位要求 | m2 | 8.200 | 660.00 | 5412.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 32845.09 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层装饰部分

标段：                                第 7 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 28 | 010801002001 | 木质门带套 1、门代号及洞口尺寸：成 品单扇门 2、含门、门套、门楣五金 件等 3、详见设计，满足建设单 | 樘 | 7.000 | 1350.00 | 9450.00 |  |
| 29 | 010801002002 | 带套 1、门代号及洞口尺寸：成 品子母门 2、含门、门套、门楣五金 件等 3、详见设计，满足建设单 | 樘 | 8.000 | 1650.00 | 13200.00 |  |
| 30 | 010805005001 | 门 1、门代号及洞口尺寸：肯 德基门 2、框材质：铝合金框，含 拉手、地弹簧等 3、详见设计，满足建设单 位要求 | m2 | 16.690 | 580.00 | 9680.20 |  |
| 31 | 01B002 | 卫生间无障碍扶手 1、卫生间无障碍扶手 2、详见设计，满足建设单 位要求 | 套 | 4.000 | 260.00 | 1040.00 |  |
| 32 | 01B003 | 走廊防滑扶手 铝材+ABS 组件 | m | 140.000 | 102.00 | 14280.00 |  |
| 33 | 010808004001 | 电梯门套 1、基层材料种类：12mm 厚 欧松板基层 2、面层材料品种、规格： 不锈钢包电梯门套 3、详见设计，满足建设单 位要求 | m2 | 5.400 | 452.91 | 2445.71 |  |
| 34 | 011503001001 | 窗户安全护栏 不锈钢护栏扶手，不锈钢材 质，高度≥1m 详见设计，满足建设单位要 求 | m | 53.000 | 150.00 | 7950.00 |  |
| 35 | 01B017 | 检修口 1、成品检修口 | 个 | 8.000 | 62.82 | 502.56 |  |
| 36 | 01B004 | 保洁 1、按建筑面积计算 2、满足建设单位要求 | m2 | 718.820 | 6.50 | 4672.33 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 242932.49 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 63220.80 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 366622.04 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

材料暂估价一览表

工程名称：二层装饰部分

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

措施项目清单计价汇总

工程名称：二层装饰部分

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 8901.51 |
| 2 | 单价措施费 | 19115.55 |
| 合 计 |  | 28017.06 |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二层装饰部分

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 8901.51 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 3.640 | 2801.72 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 3.280 | 2524.63 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 4.100 | 3155.79 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+ 分部分项辅材基价+ 分部分项机械基价 | 0.150 | 419.37 |  |
| 合 计 |  |  |  | 8901.51 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层装饰部分

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B010 | 脚手架 | 项 | 1.000 | 19115.55 | 19115.55 |  |
| 2 | 01B011 | 垂直运输机械 | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 3 | 01B012 | 构件吊装机械 | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 4 | 01B013 | 混凝土泵送 | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 5 | 01B014 | 混凝土模板及支架 | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 6 | 01B015 | 大型机械进出场 | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 7 | 01B016 | 施工降排水 | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 19115.55 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二层装饰部分

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 37605.62 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 37605.62 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：二层装饰部分

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金 |  | 37605.62 |  |
| 合 计 |  |  | 37605.62 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

规费、税金项目清单计价表

工程名称：二层装饰部分

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 32894.88 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 22995.41 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 3.510 | 15171.79 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 0.120 | 518.69 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 0.100 | 432.24 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 1.590 | 6872.69 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 1.520 | 6570.12 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 2875.49 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 0.105 | 453.86 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+ 设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税 金 | 9.000 | 41862.56 |
| 合 计 |  |  |  | 74757.44 |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 67470.01 |  |
| 1.1 | 强电 | 46487.23 |  |
| 1.2 | 弱电 | 20982.78 |  |
| 2 | 措施项目费 | 3195.90 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 2343.02 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 | 852.88 |  |
| 3 | 其他项目费 | 6019.71 |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 6019.71 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 6724.19 |  |
| 5 | 设备费 | 5960.00 |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 8043.28 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 97413.09 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气

标段：                                第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1、名称：二层电井内层箱 2、安装方式： 明装 3、备注：含接线端子；其 他详见设计图纸 | 台 | 1.000 | 244.65 | 244.65 |  |
| 2 | 030411003001 | 桥架 1、名称：钢制桥架 2、型号：150*100 3、材质：含隔板、盖板、 支吊架等及支架除锈刷油 | m | 42.680 | 83.63 | 3569.33 |  |
| 3 | 030408008001 | 防火堵洞 名称：桥架防火封堵 其他：具体要求详见图纸 | 处 | 1.000 | 55.09 | 55.09 |  |
| 4 | 030411001001 | 配管 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗配 | m | 473.450 | 7.03 | 3328.35 |  |
| 5 | 030411001002 | 配管 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：吊顶内敷设 | m | 531.950 | 10.72 | 5702.50 |  |
| 6 | 030411001003 | 配管 1、名称：金属软管 2、规格：DN20 | m | 48.000 | 8.02 | 384.96 |  |
| 7 | 030411001004 | 墙体剔槽 1、名称：墙体剔槽 2、内容：含测位、划线、 切割、剔除、清理、填补 等 3、规格：型号≤DN20 | m | 151.350 | 5.42 | 820.32 |  |
| 8 | 030411004001 | 配线 1、名称：铜芯电线 2、配线形式：穿管敷设 3、型号：BV-2.5mm2 | m | 1623.050 | 3.50 | 5680.68 |  |
| 9 | 030411004002 | 配线 1、名称：铜芯电线 2、配线形式：桥架敷设 3、型号：BV-2.5mm2 | m | 334.010 | 3.12 | 1042.11 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 20827.99 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气

标段：                                第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 030411004003 | 配线 1、名称：铜芯电线 2、配线形式：穿管敷设 3、型号：BV-4mm2 | m | 1239.060 | 4.01 | 4968.63 |  |
| 11 | 030411004004 | 配线 1、名称：铜芯电线 2、配线形式：桥架敷设 3、型号：BV-4mm2 | m | 621.300 | 4.22 | 2621.89 |  |
| 12 | 030408001001 | 电力电缆 1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：桥架 敷设 | m | 10.000 | 99.39 | 993.90 |  |
| 13 | 030408006001 | 2 型号：35mm2 内 电力电缆头 1、名称：户内干包式电力 电缆头 | 个 | 2.000 | 127.26 | 254.52 |  |
| 14 | 030412001001 | 3 安装：吸顶 普通灯具 、 1、名称：面板灯 2、型号：300*600 | 套 | 4.000 | 106.92 | 427.68 |  |
| 15 | 030412001002 | 3 安装：吸顶 普通灯具 1、名称：面板灯 2、型号：600*600 | 套 | 19.000 | 158.77 | 3016.63 |  |
| 16 | 030412001003 | 、 普通灯具 1、名称：LED 长条灯 2、型号：3000mm*120mm | 套 | 3.000 | 449.53 | 1348.59 |  |
| 17 | 030412004001 | 装饰灯 1、名称：射灯嵌入式 LED 天花灯 2、型号：3 寸 3、安装形式：嵌入式 | 套 | 70.000 | 55.78 | 3904.60 |  |
| 18 | 030412004002 | 装饰灯 1、名称：LED 灯带 2、型号：含电源、灯带等 3、规格：满足建设单位及 验收要求 4、安装形式： | m | 16.420 | 27.37 | 449.42 |  |
| 19 | 030412004003 | 装饰灯 1、名称：LED 线形灯 2、型号：含电源、变压 器、灯条等 3、规格：满足建设单位机 验收要求 | m | 119.920 | 34.44 | 4130.04 |  |
|  |  | 安装 式 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 22115.90 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气

标段：                                第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 20 | 030404033001 | 风扇 1、名称：排气扇 2、型号：300*300 | 台 | 4.000 | 130.91 | 523.64 |  |
| 21 | 030404031001 | 照明开关 1、名称：单联开关 2、型号：220V 10A | 个 | 8.000 | 17.84 | 142.72 |  |
| 22 | 030404031002 | , 照明开关 1、名称：双联开关 2、型号：220V 10A | 个 | 8.000 | 19.51 | 156.08 |  |
| 23 | 030404031003 | , 照明开关 1、名称：三联开关 2、型号：220V 10A | 个 | 6.000 | 21.16 | 126.96 |  |
| 24 | 030404035001 | 3 安装方式：暗装 , 插座 1、名称：五孔插座 2、规格：10A | 个 | 47.000 | 19.05 | 895.35 |  |
| 25 | 030404035002 | 插座 1、名称：防水插座 2、安装方式：暗装 | 个 | 3.000 | 21.09 | 63.27 |  |
| 26 | 030404035003 | 插座 1、名称：地面插座 2、安装方式：地面暗装 | 个 | 2.000 | 135.98 | 271.96 |  |
| 27 | 030411006001 | 接线盒 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装，含开 关盒、接线盒、分线盒等 | 个 | 174.000 | 6.68 | 1162.32 |  |
| 28 | 030409002001 | 接地母线 1、名称：接地母线 2、材质：40*4 扁钢,暗配 3、备注：含接地测试点、 等电位连接线等内容，满 足图纸设计要求及规范要 求 | m | 4.000 | 14.58 | 58.32 |  |
| 29 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 1、名称：卫生间等电位箱 2、规格：LEB | 台 | 4.000 | 35.68 | 142.72 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 46487.23 |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |
| 30 | 030502001001 | 机柜、机架 1、名称：机柜 2、规格：高度不小于 1000MM 3、安装方式：落地式 | 台 | 1.000 | 786.20 | 786.20 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 4329.54 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气

标段：                                第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 31 | 030411003002 | 桥架 1、名称：钢制桥架 2、型号：150*100 3、材质：含隔板、盖板、 支吊架等及支架除锈刷油 | m | 43.820 | 83.63 | 3664.67 |  |
| 32 | 030408008002 | 防火堵洞 名称：桥架防火封堵 其他：具体要求详见图纸 | 处 | 1.000 | 55.09 | 55.09 |  |
| 33 | 030411001005 | 配管 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗配 | m | 132.270 | 7.03 | 929.86 |  |
| 34 | 030411001006 | 配管 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：吊顶内敷设 | m | 380.570 | 10.72 | 4079.71 |  |
| 35 | 030411001007 | 配管 1、名称：金属软管 2、规格：DN20 | m | 33.000 | 8.02 | 264.66 |  |
| 36 | 030411001008 | 墙体剔槽 1、名称：墙体剔槽 2、内容：含测位、划线、 切割、剔除、清理、填补 等 3、规格：型号≤DN20 | m | 55.200 | 5.42 | 299.18 |  |
| 37 | 030502007001 | 光缆 1、名称：两芯光纤 2、敷设方式：桥架敷设 | m | 30.000 | 1.83 | 54.90 |  |
| 38 | 030502007002 | 光缆 1、名称：两芯光纤 2、敷设方式：穿管敷设 | m | 5.000 | 1.88 | 9.40 |  |
| 39 | 030502006001 | 大对数电缆 1、名称：CAT-5E 2、敷设方式：穿管敷设 | m | 209.180 | 3.79 | 792.79 |  |
| 40 | 030502006002 | 大对数电缆 1、名称：CAT-5E 2、敷设方式：桥架敷设 | m | 184.140 | 3.50 | 644.49 |  |
| 41 | 030502006003 | 大对数电缆 1、名称：CAT-6 2、敷设方式：穿管敷设 | m | 904.180 | 4.21 | 3806.60 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 14601.35 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气

标段：                                第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 42 | 030502006004 | 大对数电缆 1、名称：CAT-6 2、敷设方式：桥架敷设 | m | 545.180 | 3.92 | 2137.11 |  |
| 43 | 030502012001 | 信息插座 1、名称：单孔信息插座 2、安装方式：墙面或桌面 3、底盒材质、规格：含接 线盒 | 个 | 6.000 | 22.05 | 132.30 |  |
| 44 | 030502004001 | 电视、电话插座 1、名称： 电话地插 2、安装方式：地面 3、底盒材质、规格：含接 | 个 | 9.000 | 135.98 | 1223.82 |  |
| 45 | 030507008001 | 线盒 监控摄像设备 1、名称：POE 半球监控 2、类别：满足建设单位及 验收要求 3、安装方式：吸顶、壁装 综合考虑，含接线盒 | 台 | 17.000 | 96.24 | 1636.08 |  |
| 46 | 03B001 | 吸顶 AP 规格、型号：含接线盒， 满足建设单位及验收要求 | 台 | 16.000 | 29.12 | 465.92 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 20982.78 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 5595.23 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 67470.01 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

材料暂估价一览表

工程名称：电气

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

措施项目清单计价汇总

工程名称：电气

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 2343.02 |
| 2 | 单价措施费 | 852.88 |
| 合 计 |  | 3195.90 |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 2343.02 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 2.500 | 721.28 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 2.100 | 569.14 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 2.800 | 758.86 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价 | 1.200 | 293.74 |  |
| 合 计 |  |  |  | 2343.02 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1.000 | 852.88 | 852.88 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 852.88 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 6019.71 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 6019.71 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：电气

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金 |  | 6019.71 |  |
| 合 计 |  |  | 6019.71 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

规费、税金项目清单计价表

工程名称：电气

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 6724.19 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 4716.18 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 3.510 | 2691.67 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 0.290 | 222.39 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 0.590 | 452.45 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 1.760 | 1349.67 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 1.520 | 1165.62 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 761.87 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 0.105 | 80.52 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+ 设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税 金 | 9.000 | 8043.28 |
| 合 计 |  |  |  | 14767.47 |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 34336.95 |  |
| 1.1 | 给水 | 34336.95 |  |
| 2 | 措施项目费 | 1879.02 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 1368.66 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 | 510.36 |  |
| 3 | 其他项目费 | 3997.86 |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 3997.86 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 3571.84 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 3940.71 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 47726.38 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水

标段：                                第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR 管 DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计 要求： 6、备注：含管件、管卡、 支吊架、管道压力试验、冲 洗等 | m | 57.020 | 26.88 | 1532.70 |  |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR 管 DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计 要求： 6、备注：含管件、管卡、 支吊架、管道压力试验、冲 洗等 | m | 82.980 | 22.99 | 1907.71 |  |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR 管 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、备注：含管件、管卡、 支吊架、管道压力试验、冲 洗等 | m | 5.000 | 20.06 | 100.30 |  |
| 4 | 031001006004 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR 管 DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计 要求： 6、备注：含管件、管卡、 支吊架、管道压力试验、冲 洗等 | m | 111.350 | 24.52 | 2730.30 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 6271.01 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水

标段：                                第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 5 | 031001006005 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR 管 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、备注：含管件、管卡、 支吊架、管道压力试验、冲 洗等 | m | 10.000 | 20.46 | 204.60 |  |
| 6 | 030411001001 | 给水墙体剔槽 1、名称：墙体剔槽 2、内容：含测位、划线、 切割、剔除、清理、填补等 3、规格：沟宽≤40mm | m | 69.900 | 12.03 | 840.90 |  |
| 7 | 031003001001 | 螺纹阀门 1、类型：铜球阀 2、规格、压力等级：DN25 | 个 | 1.000 | 57.16 | 57.16 |  |
| 8 | 031003001002 | 螺纹阀门 1、类型：铜球阀 2、规格、压力等级：DN20 | 个 | 1.000 | 47.13 | 47.13 |  |
| 9 | 031003001003 | 螺纹阀门 1、类型：铜球阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：丝接 | 个 | 1.000 | 39.16 | 39.16 |  |
| 10 | 031001005001 | 铸铁管 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管 DN150 4、连接形式：卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计 要求：含管道及管件安装、 灌水试验、通球试验等 | m | 10.000 | 144.07 | 1440.70 |  |
| 11 | 031001005002 | 铸铁管 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管 DN100 4、连接形式：卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计 要求：含管道及管件安装、 灌水试验、通球试验等 | m | 10.000 | 129.21 | 1292.10 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 3921.75 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水

标段：                                第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 031001006006 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：DN100， UPVC 排水管 4、连接形式：粘接 5、备注：含管件、管卡、 管道支架、留洞堵洞等 | m | 218.770 | 48.95 | 10708.79 |  |
| 13 | 031001006007 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：污水、废水 3、材质、规格：DN75， UPVC 排水管 4、连接形式：粘接 5、备注：含管件、管卡、 管道支架、留洞堵洞等 | m | 6.990 | 37.61 | 262.89 |  |
| 14 | 031001006008 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：污水、废水 3、材质、规格：DN50， UPVC 排水管 4、连接形式：粘接 5、备注：含管件、管卡、 管道支架、留洞堵洞等 | m | 58.510 | 26.30 | 1538.81 |  |
| 15 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 | 个 | 4.000 | 62.00 | 248.00 |  |
| 16 | 031004003001 | 洗脸盆 1、材质：洗手盆 2、规格、类型：柱式 3、附件名称、数量：含洗 脸盆、水龙头、角阀、软管 等附件，满足甲方使用要 求，不低于箭牌、九牧、恒 洁等档次 | 组 | 5.000 | 464.65 | 2323.25 |  |
| 17 | 031004003002 | 洗脸盆 1、材质：洗手盆 2、规格、类型：台式 3、附件名称、数量：含洗 脸盆、水龙头、角阀、软件 等附件，满足甲方使用要 求，不低于箭牌、九牧、恒 洁等档次 | 组 | 4.000 | 400.87 | 1603.48 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 16685.22 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水

标段：                                第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 18 | 031004006001 | 大便器 1、材质：蹲便器 2、附件名称、数量：含蹲 便器、脚踏阀、软管等附 件，满足甲方使用要求，不 低于箭牌、九牧、恒洁等档 次 | 组 | 7.000 | 491.40 | 3439.80 |  |
| 19 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 1、材质：拖布池 2、附件名称、数量：含拖 布池、水龙头等附件，满足 甲方使用要求，不低于箭 牌、九牧、恒洁等档次 | 组 | 2.000 | 208.12 | 416.24 |  |
| 20 | 031208002001 | 管道绝热 1、绝热材料品种：橡塑保 温 2、绝热厚度：其它：保温 厚度详见图纸 | m3 | 0.360 | 2694.94 | 970.18 |  |
| 21 | 031002003001 | 套管 1、名称、类型：刚性防水 套管 2、规格：DN150 3、填料材质：含打孔、套 管及周围封堵等 | 个 | 3.000 | 432.59 | 1297.77 |  |
| 22 | 031002003002 | 套管 1、名称、类型：刚性防水 套管 2、规格：DN100 3、填料材质：含打孔、套 管及周围封堵等 | 个 | 2.000 | 324.95 | 649.90 |  |
| 23 | 031002003003 | 套管 1、名称、类型：一般穿墙 套管 2、规格：DN32 以内 3、填料材质：含套管及周 | 个 | 6.000 | 23.66 | 141.96 |  |
| 24 | 031002003004 | 堵等 1、名称、类型：一般穿墙 套管 2、规格：DN20 以内 3、填料材质：含套管及周 | 个 | 16.000 | 18.85 | 301.60 |  |
| 25 | 03B001 | 围封堵等 混凝土楼板/墙面开洞 含钻孔、检查、整理、清场 钻孔直径小于等于 63mm | 个 | 1.000 | 21.64 | 21.64 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 7239.09 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水

标段：                                第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 26 | 03B002 | 混凝土楼板/墙面开洞 含钻孔、检查、整理、清场 钻孔直径小于等于 83mm | 个 | 2.000 | 29.79 | 59.58 |  |
| 27 | 03B003 | 混凝土楼板/墙面开洞 含钻孔、检查、整理、清场 钻孔直径小于等于 108mm | 个 | 1.000 | 39.00 | 39.00 |  |
| 28 | 03B004 | 砖砌体楼板/墙面开洞 含钻孔、检查、整理、清场 开孔直径小于等于 63mm | 个 | 5.000 | 8.66 | 43.30 |  |
| 29 | 03B005 | 砖砌体楼板/墙面开洞 含钻孔、检查、整理、清场 开孔直径小于等于 108mm | 个 | 5.000 | 15.60 | 78.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 34336.95 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 219.88 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 34336.95 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

材料暂估价一览表

工程名称：给排水

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

措施项目清单计价汇总

工程名称：给排水

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 1368.66 |
| 2 | 单价措施费 | 510.36 |
| 合 计 |  | 1879.02 |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 1368.66 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 2.500 | 421.33 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 2.100 | 332.46 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 2.800 | 443.28 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价 | 1.200 | 171.59 |  |
| 合 计 |  |  |  | 1368.66 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1.000 | 510.36 | 510.36 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 510.36 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 3997.86 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 3997.86 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：给排水

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列 |  | 3997.86 |  |
| 合 计 |  |  | 3997.86 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

规费、税金项目清单计价表

工程名称：给排水

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 3571.84 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 2473.15 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 3.510 | 1411.51 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 0.290 | 116.62 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 0.590 | 237.26 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 1.760 | 707.76 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 1.520 | 611.25 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 445.22 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 0.105 | 42.22 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+ 设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税 金 | 9.000 | 3940.71 |
| 合 计 |  |  |  | 7512.55 |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 152628.92 |  |
| 1.1 | 消防报警 | 26407.31 |  |
| 1.2 | 应急照明系统 | 10767.39 |  |
| 1.3 | 消防水系统 | 26812.35 |  |
| 1.4 | 喷淋系统 | 60285.64 |  |
| 1.5 | 泵房 | 28356.23 |  |
| 2 | 措施项目费 | 7778.06 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 5838.53 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 | 1939.53 |  |
| 3 | 其他项目费 | 15666.29 |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 15666.29 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 15585.42 |  |
| 5 | 设备费 | 54795.00 |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 22180.83 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 268634.52 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：消防

标段：                               第 1 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 消防报警 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001001 | 配管 1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN150 3、配置形式：综合考虑 | m | 45.000 | 103.30 | 4648.50 |  |
| 2 | 030411001002 | 3 配置形式：暗配 配管 1、名称：JDG 管 2、规格：20 | m | 76.000 | 8.84 | 671.84 |  |
| 3 | 030411001003 | 配管 1、名称：JDG 管 2、规格：20 3、配置形式：吊顶内敷设 | m | 563.090 | 12.10 | 6813.39 |  |
| 4 | 030411001004 | 配管 1、名称：金属软管 2、规格：DN20 | m | 49.500 | 8.02 | 396.99 |  |
| 5 | 030411001005 | 墙体剔槽 1、名称：墙体剔槽 2、内容：含测位、划线、 切割、剔除、清理、填补等 3、规格：型号≤DN20 | m | 27.300 | 5.42 | 147.97 |  |
| 6 | 030411004001 | 配线 1、名称：NH-BYJ-2.5 mm2 2、配线形式：穿管敷设 | m | 421.920 | 3.47 | 1464.06 |  |
| 7 | 030411004002 | 配线 1、名称：NH-RVS-2x1.5 2、配线形式：穿管敷设 | m | 363.280 | 5.02 | 1823.67 |  |
| 8 | 030411004003 | 配线 1、名称：NH-RVVP-2x1.5 2、配线形式：穿管敷设 | m | 98.560 | 5.56 | 547.99 |  |
| 9 | 030411004004 | 配线 1、名称： 电线 2、配线形式：桥架敷设 3、规格：NH-BYJ-2.5 mm2 | m | 50.000 | 3.10 | 155.00 |  |
| 10 | 030411004005 | 配线 1、名称： 电线 2、配线形式：桥架敷设 3、规格：NH-BYJ-4mm2 | m | 50.000 | 4.26 | 213.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 16882.41 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：消防

标段：                               第 2 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 030411004006 | 配线 1、名称： 电线 2、配线形式：桥架敷设 3、规格：NH-RVS-2x1.5 | m | 50.000 | 5.14 | 257.00 |  |
| 12 | 030411004007 | 配线 1、名称： 电线 2、规格：NH-RVVP-2x1.5 3、敷设方式：穿桥架敷设 | m | 50.000 | 5.66 | 283.00 |  |
| 13 | 030411005001 | 接线箱 1、名称：消防接线端子箱 2、其他：详见图纸 | 个 | 2.000 | 182.99 | 365.98 |  |
| 14 | 030904008001 | 模块（模块箱） 1、名称：SI 总线隔离模块 2、其他：详见图纸 | 个 | 4.000 | 64.30 | 257.20 |  |
| 15 | 030904008002 | 模块（模块箱） 1、名称：输入模块 2、其他：详见图纸 | 个 | 4.000 | 101.41 | 405.64 |  |
| 16 | 030904008003 | 模块（模块箱） 1、名称：输入/输出模块 2、其他：详见图纸 | 个 | 4.000 | 110.68 | 442.72 |  |
| 17 | 030904003001 | 2 其他：详见图纸 按钮 1、名称：带电话插孔的手 动报警按钮 | 个 | 6.000 | 50.46 | 302.76 |  |
| 18 | 030904003002 | 按钮 1、名称：消火栓按钮 2、其他：详见图纸 | 个 | 6.000 | 92.89 | 557.34 |  |
| 19 | 030904001001 | 点型探测器 1、名称：烟感探测器 2、其他：详见图纸 | 个 | 63.000 | 43.32 | 2729.16 |  |
| 20 | 030904005001 | 声光报警器 1、名称：声光报警器 2、其他：详见图纸 | 个 | 6.000 | 54.21 | 325.26 |  |
| 21 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） 1、名称：消防广播 2、其他：详见图纸 | 个 | 12.000 | 35.89 | 430.68 |  |
| 22 | 030411006001 | 3 安装形式：暗装 接线盒 1、名称：接线盒 2、材质：铁盒 | 个 | 111.000 | 7.17 | 795.87 |  |
| 23 | 030905001001 | 自动报警系统调试 1、点数： 自动报警系统调 试 | 系统 | 1.000 | 1510.97 | 1510.97 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 8663.58 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：消防

标段：                               第 3 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 24 | 030904017001 | 报警联动一体机 1、规格、线制：火灾报警 联动控制主机，含 CRT、电 话、广播等 2、控制回路：满足使用功 能及验收要求 | 台 | 1.000 | 861.32 | 861.32 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 26407.31 |  |
|  |  | 应急照明系统 |  |  |  |  |  |
| 25 | 030404017001 | 配电箱 1、名称：应急照明配电箱 2、安装方式： 明装 3、备注：集中电源集中控 制型，含接线端子；其他详 见设计图纸 | 台 | 1.000 | 198.74 | 198.74 |  |
| 26 | 030411001006 | 3 配置形式：暗配 配管 1、名称：JDG 管 2、规格：20 | m | 49.200 | 8.84 | 434.93 |  |
| 27 | 030411001007 | 、 配管 1、名称：JDG 管 2、规格：20 3、配置形式：吊顶内敷设 | m | 114.410 | 12.10 | 1384.36 |  |
| 28 | 030411001008 | 配管 1、名称：金属软管 2、规格：DN20 | m | 36.000 | 8.02 | 288.72 |  |
| 29 | 030411001009 | 墙体剔槽 1、名称：墙体剔槽 2、内容：含测位、划线、 切割、剔除、清理、填补等 3、规格：型号≤DN20 | m | 49.200 | 5.42 | 266.66 |  |
| 30 | 030411004008 | 配线 1、名称：铜芯电线 2、配线形式：穿管敷设 3、型号：NH-RVS-2*2.5mm2 | m | 180.000 | 6.24 | 1123.20 |  |
| 31 | 030904001002 | 消防灯具 1、名称：壁装疏散指示灯 2、规格：1W(安全电压型) 3、安装：壁装 4、类型：其它详见设计图 纸 | 个 | 16.000 | 136.03 | 2176.48 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 6734.41 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：消防

标段：                               第 4 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 32 | 030904001003 | 消防灯具 1、名称：吸顶应急灯 2、规格：6W(安全电压型) 3、安装：吸顶 | 个 | 16.000 | 115.76 | 1852.16 |  |
| 33 | 030904001004 | 消防灯具 1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：1W 3、安装：壁装 4、类型：其它详见设计图 纸 | 个 | 4.000 | 171.38 | 685.52 |  |
| 34 | 030411006002 | 3 安装形式：暗装 接线盒 1、名称：接线盒 2、材质：铁盒 | 个 | 36.000 | 7.17 | 258.12 |  |
| 35 | 030905001002 | 消防应急照明和疏散指示系 统调试 1、点数：消防应急照明和 疏散指示系统 | 系统 | 1.000 | 1465.20 | 1465.20 |  |
| 36 | 030904017002 | 应急照明控制主机 1、规格、线制：应急照明 控制主机 2、控制回路：满足使用功 | 台 | 1.000 | 633.30 | 633.30 |  |
|  |  | 能及验收要求 分部小计 |  |  |  | 10767.39 |  |
|  |  | 消防水系统 |  |  |  |  |  |
| 37 | 030901002001 | 消火栓钢管 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢 管 DN65 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要 求：含管道压力试验、冲 洗、管道支架及管件、除锈 防腐等 5、管道标识设计要求： | m | 30.000 | 97.18 | 2915.40 |  |
| 38 | 030901002002 | 消火栓钢管 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢 管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要 求：含管道压力试验、冲 洗、管道支架及管件、除锈 防腐等，其他详见设计图纸 | m | 120.000 | 121.85 | 14622.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 22431.70 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：消防

标段：                               第 5 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 39 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接， 含卡箍件 | 个 | 5.000 | 387.16 | 1935.80 |  |
| 40 | 030901010001 | 室内消火栓 1、安装部位（室内外） :室 内 2、型号、规格:DN65 3、类型： 消火栓 4、单栓、双栓: 单栓， 1800*700*240 5、其他：箱内含 2 个灭火 器、软管卷盘、栓头等 | 套 | 5.000 | 1141.59 | 5707.95 |  |
| 41 | 031002003001 | 套管 1、名称、类型：刚性防水 套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：含套管周圈 防水封堵等，详见图纸设计 | 个 | 2.000 | 324.95 | 649.90 |  |
| 42 | 031002003002 | 套管 1、名称、类型：一般穿墙 套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：含套管周圈 防水封堵等，详见图纸设计 | 个 | 6.000 | 95.55 | 573.30 |  |
| 43 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 1、名称：水灭火控制装置 调试 2、系统形式：消火栓灭火 系统 | 点 | 5.000 | 81.60 | 408.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 26812.35 |  |
|  |  | 喷淋系统 |  |  |  |  |  |
| 44 | 030901001001 | 水喷淋钢管 1、安装部位：室内 2、材质、规格： 内外壁热 镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝接 4、压力试验及冲洗设计要 求：含管道压力试验、冲 洗、管道支架及管件、除锈 防腐等 | m | 422.020 | 45.35 | 19138.61 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 28413.56 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：消防

标段：                               第 6 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 45 | 030901001002 | 水喷淋钢管 1、安装部位：室内 2、材质、规格： 内外壁热 镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝接 4、压力试验及冲洗设计要 求：含管道压力试验、冲 洗、管道支架及管件、除锈 防腐等 | m | 123.380 | 59.59 | 7352.21 |  |
| 46 | 030901001003 | 水喷淋钢管 1、安装部位：室内 2、材质、规格： 内外壁热 镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝接 4、压力试验及冲洗设计要 求：含管道压力试验、冲 洗、管道支架及管件、除锈 防腐等 | m | 31.530 | 70.38 | 2219.08 |  |
| 47 | 030901001004 | 水喷淋钢管 1、安装部位：室内 2、材质、规格： 内外壁热 镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝接 4、压力试验及冲洗设计要 求：含管道压力试验、冲 洗、管道支架及管件、除锈 防腐等 | m | 73.560 | 84.30 | 6201.11 |  |
| 48 | 030901001005 | 水喷淋钢管 1、安装部位：室内 2、材质、规格： 内外壁热 镀锌钢管 DN65 3、连接形式：丝接 4、压力试验及冲洗设计要 求：含管道压力试验、冲 洗、管道支架及管件、除锈 防腐等 | m | 4.600 | 96.77 | 445.14 |  |
| 49 | 030901001006 | 水喷淋钢管 1、安装部位：室内 2、材质、规格： 内外壁热 镀锌钢管 DN80 3、连接形式：丝接 4、压力试验及冲洗设计要 求：含管道压力试验、冲 洗、管道支架及管件、除锈 防腐等 | m | 34.580 | 109.83 | 3797.92 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 20015.46 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：消防

标段：                               第 7 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 50 | 030901001007 | 水喷淋钢管 1、安装部位：室内 2、材质、规格： 内外壁热 镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要 求：含管道压力试验、冲 洗、管道支架及管件、除锈 防腐等 | m | 28.730 | 140.43 | 4034.55 |  |
| 51 | 030901001008 | 水喷淋钢管 1、安装部位：室内 2、材质、规格： 内外壁热 镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要 求：含管道压力试验、冲 洗、管道支架及管件、除锈 防腐等 | m | 41.930 | 179.59 | 7530.21 |  |
| 52 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 1、名称：下喷头 2、材质、型号、规格：玻 璃球闭式喷头 3、装饰盘设计要求：含装 | 个 | 181.000 | 30.89 | 5591.09 |  |
| 53 | 031003003002 | 饰盘 焊接法兰阀门 1、名称：信号阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、其他：含沟槽卡箍 | 个 | 3.000 | 556.17 | 1668.51 |  |
| 54 | 030901006001 | 水流指示器 1、名称：水流指示器 2、规格、型号：DN150 3、连接形式：法兰连接 4、其他：含法兰片 | 个 | 3.000 | 538.06 | 1614.18 |  |
| 55 | 030901008001 | 末端试水装置 1、名称：末端试水装置 2、规格：DN25 3、名称：详见图纸 | 组 | 3.000 | 231.01 | 693.03 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 60285.64 |  |
|  |  | 泵房 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 21131.57 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：消防

标段：                               第 8 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 56 | 030109001001 | 离心式泵 1、名称：喷淋消防泵 2、型号：流量 Q=30L/s,扬 程 H=68 米,功率 W=37KW | 台 | 2.000 | 455.21 | 910.42 |  |
| 57 | 030109001002 | 离心式泵 1、名称：消火栓泵 2、型号：流量 Q=20L/s,扬 程 H=48 米,功率 W=22KW | 台 | 2.000 | 455.21 | 910.42 |  |
| 58 | 030404017002 | 配电箱 1、名称：喷淋控制柜 2、安装方式：落地 3、备注：含接线端子 | 台 | 1.000 | 406.74 | 406.74 |  |
| 59 | 030404017003 | 配电箱 1、名称：消火栓控制柜 2、安装方式：落地 3、备注：含接线端子 | 台 | 1.000 | 406.74 | 406.74 |  |
| 60 | 030801001001 | 低压碳钢管 1、部位：泵房 2、规格：镀锌钢管 DN100 3、连接形式、焊接方法： 沟槽连接,含卡箍件 4、压力试验、吹扫与清洗 设计要求：含管道压力试 验、冲洗、管道支架及管 件、除锈防腐 等 | m | 48.000 | 80.38 | 3858.24 |  |
| 61 | 030801001002 | 低压碳钢管 1、部位：泵房 2、规格：镀锌钢管 DN65 3、连接形式、焊接方法： 沟槽连接,含卡箍件 4、压力试验、吹扫与清洗 设计要求：含管道压力试 验、冲洗、管道支架及管 件、除锈防腐 等 | m | 24.000 | 49.75 | 1194.00 |  |
| 62 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 1、类型： 闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接， 含法兰 | 个 | 9.000 | 676.23 | 6086.07 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 13772.63 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：消防

标段：                               第 9 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 63 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接， 含法兰 | 个 | 4.000 | 616.23 | 2464.92 |  |
| 64 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接， 含法兰 | 个 | 4.000 | 636.23 | 2544.92 |  |
| 65 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接， 含法兰 | 个 | 2.000 | 636.23 | 1272.46 |  |
| 66 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 1、类型：软接头 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接， 含法兰 | 个 | 8.000 | 192.93 | 1543.44 |  |
| 67 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 1、类型： 蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接， 含法兰 | 个 | 2.000 | 172.65 | 345.30 |  |
| 68 | 030901012001 | 消防水泵接合器 1、安装部位：室外地上式 水泵结合器 DN100 2、型号、规格：含配套阀 门、连接管件等 | 套 | 4.000 | 659.95 | 2639.80 |  |
| 69 | 030901011001 | 室外消火栓 1、型号、规格：室外地上 式消火栓 DN100 | 套 | 2.000 | 851.43 | 1702.86 |  |
| 70 | 031002003003 | 套管 1、名称、类型：柔性防水 套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：含套管周圈 防水封堵等，详见图纸设计 | 个 | 2.000 | 588.11 | 1176.22 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 13689.92 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：消防

标段：                              第 10 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 71 | 031002003004 | 套管 1、名称、类型：刚性防水 套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：含套管周圈 防水封堵等，详见图纸设计 | 个 | 2.000 | 324.95 | 649.90 |  |
| 72 | 031002003005 | 套管 1、名称、类型：一般穿墙 套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：含套管周圈 防水封堵等，详见图纸设计 | 个 | 2.000 | 95.55 | 191.10 |  |
| 73 | 031002003006 | 套管 1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN65 4、填料材质：含套管周圈 防水封堵等，详见图纸设计 | 个 | 1.000 | 52.68 | 52.68 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 28356.23 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 893.68 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 152628.92 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

材料暂估价一览表

工程名称：消防

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

措施项目清单计价汇总

工程名称：消防

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 5838.53 |
| 2 | 单价措施费 | 1939.53 |
| 合 计 |  | 7778.06 |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 5838.53 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 2.500 | 1797.35 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 2.100 | 1418.24 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 2.800 | 1890.98 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价 | 1.200 | 731.96 |  |
| 合 计 |  |  |  | 5838.53 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1.000 | 1939.53 | 1939.53 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 1939.53 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 15666.29 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 15666.29 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：消防

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金 |  | 15666.29 |  |
| 合 计 |  |  | 15666.29 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

规费、税金项目清单计价表

工程名称：消防

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 15585.42 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 10828.50 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 3.510 | 6180.17 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 0.290 | 510.61 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 0.590 | 1038.83 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 1.760 | 3098.89 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 1.520 | 2676.31 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 1895.73 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 0.105 | 184.88 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+ 设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税 金 | 9.000 | 22180.83 |
| 合 计 |  |  |  | 37766.25 |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：空调安装

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 54292.73 |  |
| 2 | 措施项目费 | 2287.76 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 1734.42 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 | 553.34 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 4961.94 |  |
| 5 | 设备费 | 171097.13 |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 20937.56 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 253577.12 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：空调安装

标段：                                第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030701003001 | 多联体空调室外机 1、名称：室外空调机 2、规格：制冷量 101KW,制 热量 110KW,风量 1000m3/h 3、安装形式：落地安装 4、隔振垫（器）、支架形 式、材质：包含隔震垫，支 架，设备基础，预埋件，调 试 | 台 | 2.000 | 2161.18 | 4322.36 |  |
| 2 | 030701004001 | 多联体空调室内机 1、名称：多联机内机 2、规格：制冷量 4.5KW，制 热量 5.0KW，标准风量 800m3/h 3、安装形式：吊装 4、减振器、支架形式、材 质：含减震器、支架，调试 | 台 | 13.000 | 275.52 | 3581.76 |  |
| 3 | 030701004002 | 多联体空调室内机 1、名称：多联机内机 2、规格：制冷量 5.6KW，制 热量 6.0KW,标准风量 800m3/h 3、安装形式：吊装 4、减振器、支架形式、材 质：含减震器、支架，调试 | 台 | 8.000 | 275.52 | 2204.16 |  |
| 4 | 030701004003 | 多联体空调室内机 1、名称：多联机内机 2、规格：制冷量 7.1KW，制 热量 8.0KW，标准风量 1000m3/h 3、安装形式：吊装 4、减振器、支架形式、材 质：含减震器、支架，调试 | 台 | 7.000 | 275.52 | 1928.64 |  |
| 5 | 031001004001 | 冷媒铜管 1、安装部位：室内 2、介质：制冷剂 3、规格、压力等级：去磷 紫铜管φ6.4 4、连接形式：钎焊 5、压力试验及吹、洗设计 要求 警示带形式：含管道 支架，制冷剂，试压调试 | m | 45.600 | 67.98 | 3099.89 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 15136.81 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：空调安装

标段：                                第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 6 | 031001004002 | 冷媒铜管 1、安装部位：室内 2、介质：制冷剂 3、规格、压力等级：去磷 紫铜管φ9.5 4、连接形式：钎焊 5、压力试验及吹、洗设计 要求 警示带形式：含管道 支架，制冷剂，试压调试 | m | 29.450 | 71.48 | 2105.09 |  |
| 7 | 031001004003 | 冷媒铜管 1、安装部位：室内 2、介质：制冷剂 3、规格、压力等级：去磷 紫铜管φ12.7 4、连接形式：钎焊 5、压力试验及吹、洗设计 要求 警示带形式：含管道 支架，制冷剂，试压调试 | m | 24.700 | 92.49 | 2284.50 |  |
| 8 | 031001004004 | 冷媒铜管 1、安装部位：室内 2、介质：制冷剂 3、规格、压力等级：去磷 紫铜管φ15.9 4、连接形式：钎焊 5、压力试验及吹、洗设计 要求 警示带形式：含管道 支架，制冷剂，试压调试 | m | 33.300 | 98.35 | 3275.06 |  |
| 9 | 031001004005 | 冷媒铜管 1、安装部位：室内 2、介质：制冷剂 3、规格、压力等级：去磷 紫铜管φ19.1 4、连接形式：钎焊 5、压力试验及吹、洗设计 要求 警示带形式：含管道 支架，制冷剂，试压调试 | m | 50.400 | 105.58 | 5321.23 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 12985.88 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：空调安装

标段：                                第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 031001004006 | 冷媒铜管 1、安装部位：室内 2、介质：制冷剂 3、规格、压力等级：去磷 紫铜管φ22.2 4、连接形式：钎焊 5、压力试验及吹、洗设计 要求 警示带形式：含管道 支架，制冷剂，试压调试 | m | 18.000 | 125.82 | 2264.76 |  |
| 11 | 031001004007 | 冷媒铜管 1、安装部位：室内 2、介质：制冷剂 3、规格、压力等级：去磷 紫铜管φ28.6 4、连接形式：钎焊 5、压力试验及吹、洗设计 要求 警示带形式：含管道 支架，制冷剂，试压调试 | m | 7.600 | 137.34 | 1043.78 |  |
| 12 | 031001004008 | 冷媒铜管 1、安装部位：室内 2、介质：制冷剂 3、规格、压力等级：去磷 紫铜管φ31.8 4、连接形式：钎焊 5、压力试验及吹、洗设计 要求 警示带形式：含管道 支架，制冷剂，试压调试 | m | 19.600 | 164.77 | 3229.49 |  |
| 13 | 031001004009 | 冷媒铜管 1、安装部位：室内 2、介质：制冷剂 3、规格、压力等级：去磷 紫铜管φ38.1 4、连接形式：钎焊 5、压力试验及吹、洗设计 要求 警示带形式：含管道 支架，制冷剂，试压调试 | m | 23.850 | 183.09 | 4366.70 |  |
| 14 | 031001004010 | 分歧器 1、安装部位：室内 2、名称：分歧管 3、规格、压力等级：主配 管φ19.1 液管φ9.5 4、连接形式：钎焊 | 套 | 7.000 | 158.70 | 1110.90 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 12015.63 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：空调安装

标段：                                第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 15 | 031001004011 | 分歧器 1、安装部位：室内 2、名称：分歧管 3、规格、压力等级：主配 管φ22.2 液管φ9.5 4、连接形式：钎焊 | 套 | 7.000 | 171.30 | 1199.10 |  |
| 16 | 031001004012 | 分歧器 1、安装部位：室内 2、名称：分歧管 3、规格、压力等级：主配 管φ28.6 液管φ12.7 4、连接形式：钎焊 | 套 | 6.000 | 194.14 | 1164.84 |  |
| 17 | 031001004013 | 分歧器 1、安装部位：室内 2、名称：分歧管 3、规格、压力等级：主配 管φ38.1 液管φ19.1 4、连接形式：钎焊 | 套 | 2.000 | 225.40 | 450.80 |  |
| 18 | 031001006001 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：凝水 3、材质、规格：PVC25 4、压力试验及吹、洗设计 要求：含支架、管件 | m | 96.000 | 16.54 | 1587.84 |  |
| 19 | 031001006002 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：凝水 3、材质、规格：PVC32 4、压力试验及吹、洗设计 要求：含支架、管件 | m | 45.000 | 18.70 | 841.50 |  |
| 20 | 031001006003 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：凝水 3、材质、规格：PVC40 4、压力试验及吹、洗设计 要求：含支架、管件 | m | 52.000 | 20.46 | 1063.92 |  |
| 21 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 1、名称：百叶风口 2、型号：多联机室内机配 套 | 个 | 29.000 | 199.94 | 5798.26 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 12106.26 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：空调安装

标段：                                第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 22 | 031208002001 | 管道绝热 1、绝热材料品种：B1 级橡 塑 2、绝热厚度：符合规范要 | m3 | 0.760 | 2694.94 | 2048.15 |  |
|  |  | 求 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 2048.15 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 54292.73 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

材料暂估价一览表

工程名称：空调安装

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

措施项目清单计价汇总

工程名称：空调安装

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 1734.42 |
| 2 | 单价措施费 | 553.34 |
| 合 计 |  | 2287.76 |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：空调安装

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 1734.42 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 2.500 | 533.93 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 2.100 | 421.31 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 2.800 | 561.74 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价 | 1.200 | 217.44 |  |
| 合 计 |  |  |  | 1734.42 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调安装

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1.000 | 553.34 | 553.34 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 553.34 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：空调安装

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：空调安装

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

规费、税金项目清单计价表

工程名称：空调安装

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 4961.94 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 3479.70 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 3.510 | 1985.98 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 0.290 | 164.08 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 0.590 | 333.82 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 1.760 | 995.82 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 1.520 | 860.02 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 562.81 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费 | 0.105 | 59.41 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+ 设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税 金 | 9.000 | 20937.56 |
| 合 计 |  |  |  | 25899.50 |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】