# 工程量清单报价表

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计 量 单 位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用 综 合 单价 | 合价 |
|  |  | 集中供氧 |  |  |  |  |
| 1 | 0310010 04001 | 铜管 1、安装部位：室内 2、介质：供氧 3、规格、压力等级：无氧脱脂铜管 φ8 4、连接形式：钎焊连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警 示带 形式：含管道脱脂，试压， 充气 | m | 571.210 | 69.75 | 39841.89 |
| 2 | 0310010 04002 | 铜管 1、安装部位：室内 2、介质：供氧 3、规格、压力等级：无氧脱脂铜管 φ12 4、连接形式：钎焊连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警 示带 形式：含管道脱脂，试压， 充气 | m | 312.500 | 98.7 | 30843.75 |
| 3 | 0310080 03001 | 二级稳压箱 1、名称：压力报警箱 2、其他：数显 HD-1 3、安装方式：壁挂明装 | 台 | 1.000 | 3430 | 3430.00 |
| 4 | 0310080 13001 | 医疗设备带 1、名称：设备带安装 2、其他：包含铝合金面板底座边槽 及配 套封头隔条 | m | 301.000 | 168 | 50568.00 |
| 5 | 0304110 | 线槽 | m | 78.560 | 49 | 3849.44 |

|  | 02001 | 1、名称：铝合金扣槽 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0310030 01004 | 螺纹阀门 1、类型：房间内阀门 2、材质：铜支 3、规格、压力等级： φ8 | 个 | 60.000 | 85 | 5100.00 |
| 7 | 0310030 01005 | 螺纹阀门 1、类型：楼层阀门 | 个 | 3.000 | 165 | 495.00 |
| 8 | 0304040 35003 | 插座 1、名称：氧气快速插座 2、其他：包含装饰圈、防尘帽 | 个 | 181.000 | 126 | 22806.00 |
| 9 | 0304040 35004 | 插座 1、名称：插座 2、规格：10A | 个 | 181.000 | 21 | 3801.00 |
| 10 | 0304040 34005 | 照明开关 1、名称：开关 2、规格：10A | 个 | 181.000 | 16 | 2896.00 |
| 11 | 0304120 06001 | 医疗专用灯 1、名称：床头灯 2、型号：含灯罩 | 套 | 181.000 | 45 | 8145.00 |
| 12 | 0304110 04008 | 配线 1、名称：电气配线 2、型号：BV2.5 3、配线部位：线槽内敷设 | m | 1050.600 | 7.5 | 7879.50 |
|  |  | 呼叫系统 |  |  |  |  |
| 13 | 0305070 14001 | 显示设备 1、名称：走廊显示屏 2、规格：660mm*185mm*40mm 3、其他支持呼叫时显示床位号、 支持待机时显示日期、时间、等内容； | 台 | 3.000 | 3200 | 9600.00 |
| 14 | 0305040 01002 | 服务器 1、名称：呼叫主机 2、型号：80 路 3、通话功能：可以使用手柄或免提通话、 支持呼叫信息显示、支持呼叫语音 4、其他：包含设备调试 | 台 | 1.000 | 4850 | 4850.00 |

| 15 | 0305040 01003 | 服务器 1、名称：呼叫主机 2、型号：60 路 3、通话功能：可以使用手柄或免提通话、 支持呼叫信息显示、支持呼叫语音 4、其他：包含设备调试 | 台 | 3.000 | 4850 | 14550.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0305040 01001 | 呼叫分机 1、名称：呼叫分机 2、外观尺寸：130x 82 x 10 mm; 3、其他：接口：2 芯线、功率(W): ≤ 0 .01W、工作电压：DC 5V、 安装方式： 内嵌、使用寿命：>5000 次 、面板：不锈钢面板，按键带手柄 4、调试：包含设备调试 | 台 | 181.000 | 150 | 27150.00 |
| 17 | 0304110 04009 | 配线 1、名称：电气配线 2、型号：RVV-2*0.75 3、配线部位：管内敷设 | m | 751.080 | 2.5 | 1877.70 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 237683.28 |