项目参数

郯城县公安局天网二期升级改造项目招标技术部分

项目建设背景

视频图像作为公安大数据的重要组成部分，是实现“智慧公安”的重要抓手和推动引擎，推进视频图像智能化应用的建设是公安科技信息化时代发展的大势所趋。“十四五”期间，根据公安部《公安信息化建设“十四五”规划》和《公安视频图像信息系统建设任务书》的总体要求，围绕智能化视频前端点位、视频传输网络、视频图像基础支撑服务、视图数据资源服务、视频图像智能应用、视频图像安全防护、视频图像运管和基础设施等方面开展建设。

为满足公安各警种在视频图像领域的实战应用需求，郯城县公安局天网二期升级改造工程规划工作，以智能化建设为主线，按要求规范实现前端感知科学化、视图应用智能化。按照临沂市局印发《全市公安视频监控提升工作方案》，围绕“补点扩面、提档升级”，强化科技支撑、完善管理机制，更好地服务“打防管控”及日常社会管理，全面赋能警务实战，形成公安战斗力新的增长点。

项目建设目标

郯城县公安局天网二期升级改造项目将紧紧围绕“立体化、智能化、实战化”三个关键词展开。强化升级改造和补点扩面，实现前端防控网络立体化。对原有必须更换的设备进行更新换代，新增智能前端和车辆卡口补点建设，为信息化实战应用提供强有力的数据支撑服务，实现视频监控信息对人、车、物、事的深度研判和精确查控，力争在反恐维稳、治安防控、打击犯罪、服务群众等方面发挥更大作用。

项目建设要求

本项目，投标人应仔细阅读招标人发出的招标书中规定的所有条款，包括各种产品技术要求、设备数量、实现功能要求等，并且应全部做出响应。

1、投标人需要提供所投设备所需的证书及检测报告,参数中要求检测报告体现的内容，需要在检测报告中体现，并提供相应的检测报告。

2、投标人所提供产品，需要与郯城县公安局现有全息感知平台实现功能完整衔接，并实现招标清单中相应功能需求，且需要与临沂市局全息感知系统应用对接和智能算法协同调度、保障算法、存储、资源调度等实现功能完整衔接，保障实战应用效果(投标人须做出书面承诺）。为保证使用的有效性，采购人有权要求中标人在中标公示期内对所投产品进行衔接测试，如测试不通过将否决其中标资格，重新组织招标。

3、投标人所投产品必须符合国家规范及相关行业标准且没有知识产权纠纷。

4、没有处于被责令停业、财产被冻结，破产状态，即投标人应处于正常的营业状态。

5、本项目不接受联合体投标。

6、招标公告、招标文件及法律法规规定的其它条款。

项目建设内容

本项目充分结合郯城县公安局信息化建设现状，拟在郯城县公安局现有天网工程软硬件系统基础之上，本项目拟开展如下建设内容：新增补点建设前端各类智能化设备，设备安装支架、摄像机电源、交换机、设备箱、光纤、网线、电源线等辅材设备，扩容视图云存储系统，结构化解析系统，研判分析系统，融合通信专业应用系统，政法委雪亮工程平台对接扩容等，辅助民警更高效的侦破案件，更加有效地提升公安对重点人、车、物的分析、预测、预警管控能力。

详细清单：

| 郯城县公安局天网二期升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一、前端全结构化智能摄像机设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 800万像素全彩筒型网络摄像机 | 800万像素全彩筒型网络摄像机，全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入。摄像机靶面尺寸不小于1/1.2英寸。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；内置不少于1个麦克风，1个RJ45网络接口，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出接口（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；分辨率不低于3840x2160，水平分辨率不低于2100线（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；支持白光补光，可识别距离不少于50m处人体轮廓（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；最低照度彩色：0.0005 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；需支持三码流技术，可同时浏览三路码流；具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或浏览器给出报警提示（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；能在额定电源电压±25%范围内正常工作，支持POE供电（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）。 | 台 | 50 |  |  |
| 2 | 800万像素双目拼接广角全彩摄像机 | 800万双目拼接广角全彩摄像机，全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度。具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置不少于1个麦克风、1个扬声器，支持语音对讲，内置不少于2个F1.0大光圈镜头。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于48°。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）最低照度彩色：0.0005 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；白光补光距离不小于60米。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）需支持双码流技术，主码流不小于5120x1400@20fps，子码流不小于2560x704@20fps。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）在5120×1400@20fps下时，清晰度不小于1400线。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）同一场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不低于80%。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）信噪比不小于62dB。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）支持MD5、SHA256加密算法。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）需支持本地SD卡存储，支持存储卡可使用时长显示，可对存储卡寿命不足发出报警。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）需支持DC12V供电，且在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明） | 台 | 50 |  |  |
| 3 | 600万像素全景+400万像素全结构化智能抓拍网络摄像机 | 600万像素全景+400万像素全结构化智能网络摄像机 支持智能全结构化同时抓拍；a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别；b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别；c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别；d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别。抓拍通道：变焦镜头范围不小于8~32mm：全景通道：不小于4mm：水平视场角：180°±10°，垂直视场角：81°±10°；支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密。细节通道主码流分辨率不小于2688x1520，全景通道主码流分辨率不小于3632x1632。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）设备内置不少于3个镜头和3颗图像传感器，细节通道靶面尺寸不小于1/1.8英寸。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）全景通道水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于70°。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）全景通道的2个图像传感器间的采集同步误差不大于1ms。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）内置不少于2颗CPU、GPU、NPU一体化芯片。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）可在多种智能应用中来回切换，切换过程中样机不应重启，且预览画面应流畅，不应出现中断、卡顿、水波纹、条纹和花屏等异常现象。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）智能应用应包含全结构化、人脸抓拍、道路监控、smart事件、人脸比对、人数统计。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）支持配置不少于3个人员密度等级，支持设置每个等级的人数或区域占空比报警阈值，当人员数量或者区域占空比达到设置阈值时，可触发报警。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）人脸比对准确率不低于99%。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）内置不少于6颗混合补光灯，每颗由红外灯、白光灯组成。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）支持IP67防尘防水等级（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）采用金属外壳，内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，采用DC12V/POE供电。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明） | 台 | 320 |  |  |
| 4 | 600万像素全景+400万像素特写拼接全彩智能球机 | 600万像素全景+400万像素特写拼接全彩智能球机 全景采用不少于2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出不低于190°大场景拼接画面。 支持全抓拍、道路监控、Smart事件、人员密度检测；全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取；道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标；支持GB35114安全加密 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置不少于1个镜头（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；内置不少于2个GPU芯片（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明） 全景内置不少于2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置不少于4颗补光灯（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；细节内置不少于1个镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置不少于10颗红外补光灯及1颗白光灯（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；细节通道内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于188mm。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于12°可调。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；具备声音报警输出功能，可设置不少于11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明） 具备闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪烁进行报警（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；全景通道和细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路、重点场所等进行标签标注，最多可添加不低于500个标签（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；摄像机具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；摄像机具备AR标签联动查看功能，选中标签并将标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；支持数据感知功能，可同时支持不少于3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 （需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。全景通道区域入侵检测最远距离不低于50m（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；在设备上方进行喷水操作，水流方向和水平方向夹角不小于42°时，设备视窗应无水流直接接触。 （需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；设备全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；防护不低于IP67;支持 6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 | 台 | 30 |  |  |
| 5 | 400万像素加密全结构化高速智能球机 | 400万像素加密全结构化高速智能球机 支持不少于40倍光学变倍；星光级超低照度,0.0005Lux/F1.4(彩色),0.0001Lux/F1.4(黑白) 0 Lux with IR；支持IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准，支持人脸、人体、车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取。支持同时检测不少于30张人脸，支持对运动人脸进行检测、抓拍、筛选，输出最优的人脸抓图。视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）内置GPU芯片（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）摄像机支持不小于40倍光学变倍,，镜头最大焦距不小于240mm（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）支持最低照度彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）支持不少于300个预置位，可设置不少于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）设备具有H.265、H.264、MJPEG设置选项（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）设备可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）设备可对监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍，并在IE浏览器上显示行人、机动车和非机动车属性（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸图片，并可进行抓拍和人脸追踪（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）设备支持车型识别、车身颜色识别（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）红外距离不小于250米（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）支持不少于7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）支持35114C级（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明） | 台 | 10 |  |  |
| 6 | 千兆交换机 | 提供8个千兆电口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 千兆网络接入设计。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 无风扇设计，高可靠性。 提供CQC认证证书复印件。 | 台 | 130 |  |  |
| 7 | 球机支架 | 根据现场情况定制球机加长或加高，1米到5米之间长度或高度不等球机支架，镀锌支架钢管外加铝合金接口 | 个 | 40 |  |  |
| 8 | 摄像机支架 | 加长1米三角支撑摄像机支架，烤漆白色。 | 个 | 430 |  |  |
| 9 | 摄像机电源 | 直流DC12V1A摄像机供电电源。 | 个 | 430 |  |  |
| 10 | 设备箱 | 外形尺寸300mm*400mm*500mm不锈钢设备箱，把手开锁，鱼鳞片散热，专用开关挂件。 | 个 | 245 |  |  |
| 11 | 光收发 | 传输距离10km单模方式，外接方形口，直流DC5V0.5A供电模式，千兆传输。 | 对 | 50 |  |  |
| 12 | 复合光纤 | 单模光纤，内加两根防拉钢丝，4芯，内置2*0.75电源线，综合弱电定制专用复合光缆 | 米 | 10000 |  |  |
| 13 | 复合网线 | 定制8*0.5+2*1.0专用复合网线，室外防晒定制线，黑色外皮。 | 米 | 10000 |  |  |
| 14 | 电源线 | 供电电源线RVV2*1.5，黑色外皮，防晒室内外电源线 | 米 | 10000 |  |  |
| 15 | 电源线 | 供电电源线BLV2*6，白色外皮，防晒室外电源线。 | 米 | 5000 |  |  |
| 16 | 网络跳线 | 长度1米网络传输跳线 | 根 | 130 |  |  |
| 17 | 光纤跳线 | 长度1米光纤传输跳线 | 根 | 300 |  |  |
| 18 | 熔接 | 熔接光缆和光缆室内连接盘 | 根 | 200 |  |  |
| 19 | 保护空开 | 设备专用支撑电源保护开关，最大32A保护电流。 | 个 | 325 |  |  |
| 20 | 插排 | 11孔电源插排，符合国标外壳。 | 个 | 325 |  |  |
| 21 | 前端设备维护 | 设备前端800多台设备需要进行过保二次维护，每台设备每年的维护费用约75元； | 年 | 5 |  |  |
| 22 | 安装辅材 | 胶带、扎带、不锈钢圈、背板等消耗性辅材 | 宗 | 1 |  |  |
| 小计1（元） |  |  |  |  |  |  |
| 二、人像车辆智能卡口抓拍设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 800万像素多维智能抓拍卡口摄像机 | 800万像素多维智能抓拍卡口摄像机；传感器类型：不低于1/1.2"CMOS；图像分辨率不小于3840 × 2160；采用高频段毫米波雷达，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。支持多目标的位置、车道、速度、方向等信息检测。支持视频触发：采用AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用。全结构化抓拍：同时支持人体+人脸+非机动车+车辆抓拍功能；支持机动车辆抓拍，内置车牌识别、车身颜色识别、车型识别功能，车辆主子品牌识别功能。支持非机动车（二轮车、三轮车）抓拍，支持输出骑车人员人脸小图。支持对机动车、非机动车、行人灯混合目标进行检测，支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示；支持车辆图像记录、号牌自动识别（含新能源车牌）、车型识别、车辆品牌、子品牌、车身颜色自动识别 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%；支持不少于13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；支持车牌识别功能（含新能源车牌），白天和晚上的识别率均≥99%；支持车辆子品牌识别功能，车头可识别车辆子品牌不少于7100种，车尾可识别字品牌不少于3800种，白天和晚上的识别率均≥99%；支持行人、非机动车的属性识别，包括上下衣颜色、性别、眼镜、背包、帽子、拎东西、长短袖、裤裙、发型、戴口罩等，非机动车属性包括二轮车、三轮车；雷达检测范围可自动适配覆盖视频监控检测范围（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；支持在视频预览画面实时显示雷达检测目标的速度信息，并可叠加到视频预览画面中目标的位置（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；支持雷达检测和视频检测结果坐标融合，支持手动/自动标定（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；支持实时显示目标的相对位置坐标输出、车道号、速度、航向角等（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；支持对雷达参数进行设置，包括检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；支持实时输出目标的结构化信息，包括车牌号、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、速度、车道号等（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；雷达传感器和视频传感器检测到目标后，可使两个传感器的检测结果匹配到同一个目标（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；在夜间环境照度较低的情况下，通过雷达视频融合检测车辆目标，抓拍率不低于99%（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；支持目标可视化，预览画面可分别展示雷达检测目标框、视频检测目标框，并以不同的颜色区分（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明） | 台 | 50 |  |  |
| 2 | 多维智能卡口抓拍镜头 | 800万像素镜头，高分辨率光学设计,保怔图像的清晰度；近距离距离都发挥出最佳性能；镜头变焦范围不小于11~40mm； | 台 | 50 |  |  |
| 3 | 多维智能卡口抓拍护罩 | 全天候室外设计，组件包括防尘、防水面板、内置型LED补光灯，电源适配器，万向节等； | 台 | 50 |  |  |
| 4 | 新国标智能暖光灯 | 光源类型：优质大功率白光LED 发光角度40°；最佳 补光距离16米~26米；响应时间小于20us；支持环境亮度检测，低照度下自动开启 一般规范：工作温度：温度-30℃~70℃；电源：220VAC±10% | 台 | 50 |  |  |
| 5 | 双400万全彩智能全结构化抓拍机 | 双400万全彩智能全结构化抓拍机，上通道看细节，下通道看全景，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知；细节和全景传感器均采用不低于1/1.8＂ CMOS，细节镜头采用不低于8-32mm变焦镜头，全景镜头采用F1.0光圈镜头；设备支持不少于5种智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件；全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别；b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别；c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别；d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别；人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)同时检测不低于60张人脸，e)支持人脸去重 人脸比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持不少于10个人脸库的管理，不低于15万张人脸的导入，c)支持合计人脸库的存储空间不少于3 GB，单张人脸不超过300 KB，d)支持不同人脸库不同时间布防，e)支持名单比对成功报警输出，f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，g)支持人脸快速比对，优选比对方式设置，h)同时检测不低于60个目标；道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片；Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测；支持鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀；支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表；支持GB35114安全加密；设备内置不少于2个镜头，可同时采集不低于2路不同场景的音视频码流，内置不少于1颗GPU芯片。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；通道一主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，通道二主码流分辨率不小于2688x1520@25fps。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；上镜头支持电动变焦。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264 H.265格式设置为High Profile。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；内置不少于6颗混合补光灯。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；支持IP67防尘防水等级（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明） | 台 | 40 |  |  |
| 6 | 千兆交换机 | 提供8个千兆电口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 千兆网络接入设计。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 无风扇设计，高可靠性。 提供CQC认证证书复印件。 | 台 | 50 |  |  |
| 7 | 万向节 | 可以提供不同方向转动，承载10公斤设备支架 | 个 | 100 |  |  |
| 8 | 设备支架 | 支撑设备专用支架，铝合金材质，乳白色外漆 | 个 | 160 |  |  |
| 9 | 立杆 | 1、6米单臂式监控横杆 1、材料品种:Q235钢制作而成 2、规格:主杆高度6.2m，采用φ220*6200，横臂长度6m,采用φ100*6000直臂，连接模式：法兰，钢管采用镀锌材质 3、横臂上带连接平板，开孔为φ10mm*长500mm。 4、含地笼 | 根 | 60 |  |  |
| 10 | 商混 | C25商混，含土方、挖坑、转运、恢复等工作 | 个 | 60 |  |  |
| 11 | 设备箱 | 外形尺寸300mm*400mm*500mm不锈钢设备箱，把手开锁，鱼鳞片散热，专用开关挂件。 | 个 | 90 |  |  |
| 12 | 光收发 | 传输距离10km单模方式，外接方形口，直流DC5V0.5A供电模式，千兆传输。 | 对 | 25 |  |  |
| 13 | 复合光纤 | 单模光纤，内加两根防拉钢丝，4芯，内置2*0.75电源线，综合弱电定制专用复合光缆 | 米 | 10000 |  |  |
| 14 | 复合网线 | 定制8*0.5+2*1.0专用复合网线，室外防晒定制线，黑色外皮。 | 米 | 10000 |  |  |
| 15 | 电源线 | 供电电源线RVV2*1.5，黑色外皮，防晒室内外电源线 | 米 | 7000 |  |  |
| 16 | 电源线 | 供电电源线BLV2*6，白色外皮，防晒室外电源线。 | 米 | 5000 |  |  |
| 17 | 网络跳线 | 长度1米网络传输跳线 | 根 | 130 |  |  |
| 18 | 光纤跳线 | 长度1米光纤传输跳线 | 根 | 200 |  |  |
| 19 | 熔接 | 熔接光缆和光缆室内连接盘 | 个 | 200 |  |  |
| 20 | 保护空开 | 设备专用支撑电源保护开关，最大32A保护电流。 | 个 | 60 |  |  |
| 21 | 插排 | 11孔电源插排，符合国标外壳。 | 个 | 60 |  |  |
| 22 | 安装辅材 | 胶带、扎带、不锈钢圈、背板等消耗性辅材 | 宗 | 1 |  |  |
| 小计2（元） |  |  |  |  |  |  |
| 三、视频录像及数据管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频图像综合应用系统-权限管理模块 | 提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、部门管理，统一管理了组织、权限、用户、物联设备等资源，并提供门户、录像计划等配置能力。全局性安全管理和实用工具： 1、全局搜索记录，支持对全部搜索记录进行记录、整理、记录查询等功能； 2、全局页面的水印配置，支持用户名、IP的水印配置； 3、全局收藏夹，支持对应用全局内的监控点位数据的进行一键收藏，并支持收藏结果的一键取用跳转和共享； | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 视频图像综合应用系统-部门管理模块 | 支持用户所在部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 视频图像综合应用系统-用户信息管理模块 | 1、支持用户信息的增删改查、导入、导出。 2、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 视频图像综合应用系统-设备信息管理模块 | 提供设备统一接入管理，包括：视频设备、卡口设备、报警设备、人证设备等。 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 视频图像综合应用系统-系统参数配置模块 | 1、支持所有设备统一校时管理。 2、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 3、支持登录类型（Web端、PC客户）和认证方式（密码、PKI）的配置。 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 民警实战应用工作台 | 1、面向侧重业务使用的民警用户提供快捷搜索、快速进入模块应用的工作台。 2、门户关联角色：支持门户主题关联角色，使不同的用户登录有不同的门户首页，实现门户的“千人千面” | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 业务系统管理工作台 | 1、面向日常更关注平台建设成效与运行情况的民警用户，提供各项统计结果的展示，包括系统使用、各类资源情况、各类业务预警数据情况等。 2、门户关联角色：支持门户主题关联角色，使不同的用户登录有不同的门户首页，实现门户的“千人千面” | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 视频图像智能应用-视频预览模块 | 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览、对讲的能力； 3、支持智能规则展示的能力； 4、支持预案管理能力，以预案形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中预案类型包含公有预案和私有预案； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 视频图像智能应用-录像管理模块 | 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 视频图像智能应用-电视墙管理模块 | 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 视频图像智能应用-视频报警联动模块 | 1、支持前端设备报警联动，可按计划模版进行报警联动设置，事件类型包括smart事件、报警输入、报警输出； | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 图上作战点位管理模块 | 1、支持监控点、卡口、报警输入输出、报警设备等业务资源在地图上展示； 2、支持通过关键词搜索设备、地名或标签； 3、支持对点位按类型过滤，支持预览、回放、收藏、周边查询、打标签等操作； | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 图上作战组织管理模块 | 1、支持按组织目录查询资源； 2、支持展示搜索历史； 3、支持框选、圆选、线选、多边形选等多种方式进行地图空间查询； | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 图上作战收藏夹模块 | 可对收藏夹进行编辑、新增删除点位、调整收藏夹目录顺序、导出收藏夹点位、分享收藏夹点位等操作； | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 图上作战工具箱 | 1）按时间查询单兵、车载、无人机等在地图上的GPS轨迹信息； 2）支持添加并设置网格，方便快速在地图上选择网格并展示网格内的资源； 3）支持对本级可视域点位开启视域联动； 4）支持测距、侧面积及自定义符号； | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 国标视频级联管理模块 | 基于标准协议与外域平台互联互通，支持视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016,DB33/T629-2011）、以及行业视频标准协议。主要业务功能包括：域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、设备控制等。 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 视频级联通道 | 上级管理级联上来的视频点位数量。 | 路 | 1000 |  |  |
| 18 | 视频设备在线状态管理通道 | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持常见设备SDK、isup5.0、GB28181、ISAPI协议等。 | 路 | 1000 |  |  |
| 19 | 融合通信组织管理模块 | 一、联系人管理 1.支持按组织展示平台中所有的用户，支持添加到常用联系人；支持查看联系人信息； 2.支持按组织展示平台中所有的设备，支持添加到常用设备列表； 3.支持创建一个群组，并添加群组成员，支持退群；群组支持踢出成员； 4.支持编辑群组名称；支持收藏与取消收藏群组； 5.支持群组名称，成员加入，退群消息通知； 6.支持模糊检索常用联系人，设备，联系人列表，群组； 二、语音通话 1.支持终端间一对一或多对多实时音频通话（终端包括Web端、单兵、执法记录仪）； 2.支持在通话过程中邀请群组内其他成员加入语音通话； 3.支持主动加入/退出群组内的语音通话； 4.支持语音通话中成员加入，离开消息通知； 三、视频通话 1.支持终端间一对一或多对多实时视频通话（终端包括Web端、单兵、执法记录仪）； 2.支持在通话过程中邀请群组内其他成员加入视频通； 3.支持主动加入/退出群组内的视频通话； 4.支持视频通话中成员加入，离开消息通知； 四、即时消息 1.支持终端间一对一或多对多文字聊天； 2.支持终端间一对一或多对多进行图片文件，文件收发； 3.支持web端向其他终端发送语音消息； 4.支持web端发送视频文件并发送给其他终端； 五、拨号盘 可以使用拨号盘输入号码发起音视频通话。 | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 融合通信集群对讲模块 | 支持集群对讲设备管理，支持集群对讲频道管理，支持半双工对讲； 一、会议中心 1.支持发起快速会议，可设置会议号、音视频开启、录像开启及添加会议成员； 2.支持快速加入会议； 3.支持会议控制操作，开启/关闭麦克风、开启/关闭本地摄像头、切换布局、禁言/禁音、会议成员邀请/踢出、指定主持人、会议延长、会议成员查看、结束会议、云台控制等； 二、广播中心 1.支持选择部门/群组/人员进行文字、语音广播，可选择提前导入的文字语音模板，也可手动输入 2.支持选择视频设备、对讲机、IP电话进行语音广播，选择提前导入的模板； 3.图上视频设备、对讲机、IP电话、人员增加广播按钮； 4.支持通过框选资源，进行广播操作； 5.支持广播模板配置； 三、消息中心 1.支持实时消息即时更新提醒； 2.支持实时消息展示查看； 3.支持实时消息操作，可与联系人快速即时消息，包括文字消息、文件、图片、语音通话、视频通话； 4.支持实时文字消息、文件消息、图片消息、语音消息、视频消息下载查看； | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 融合通信指挥调度模块 | 包含图上资源管理、图上突发事件点定位、图上一键指挥调度、图上资源管理、音视频协同会商、资源中心、信息中心、广播中心等模块。 一、地图操作 1.支持地图框选操作，可进行矩形选、圆形选、点选、自定义； 2.支持地图测量操作，可测面、测距； 3.支持地图标记操作； 4.支持地图图层管理，可对图层显示进行控制； 5.支持地图资源名称显示/隐藏控制； 6.支持地图全屏/退出全屏操作； 7.支持地图放大、缩小控制； 二、地图资源检索 1.支持图上资源检索定位； 2.支持图上事件点搜索定位，包括区域、道路、路口、建筑物等； 三、资源中心 1.支持通讯录部门、部门人员、通讯设备查询； 2.支持通讯录群组、群组人员查询； 3.支持通讯录人员即时消息、语音通话、视频通话、广播、短信，即时消息包括文字消息、文件消息、图片消息、语音消息、视频消息等； 4.支持点击通讯录人员、设备资源图上快速定位； 5.支持视频资源总数、在线、离线数量统计； 6.支持视频资源不同类型统计，包括普通监控、便携球、单兵、无人机、车载、执法记录仪、安全帽数量及在离线数量统计； 7.支持视频资源查询，可按名称、状态、资源类型进行筛选查询； 8.支持点击视频资源图上快速定位； 四、路线回放 1.支持单兵、车载等移动视频资源图上实时定位； 2.支持单兵、车载等移动视频资源路线回放； 五、一键调度 1.支持图上突发事件周边应用视频资源一键调度，单个视频资源可实时预览、录像回放、周边查看、加入会议等； 2.支持图上突发事件视频资源快速分享到现场救援人员，可设置分享时长； 3.支持图上突发事件视频资源一键上墙； 4.支持图上对突发事件周边应急人员一键调度，单个人员可语音通话、视频通话、即时消息、加入会议； 5.支持图上固定电话一键调度，单个固定电话可语音呼叫、加入会议； 6.支持图上IP电话一键调度，单个IP电话可语音通话、视频通话、加入会议； 7.支持在图上通过框选或点选的方式显示突发事件灾害点附近半径范围内的现场视频点位、应急人员、应急车辆等应急资源分布情况，并可按需对框选应急资源按类型全选或多选进行一键调度，包括电话呼叫、应急人员语音视频通话、即时消息、视频资源实时预览/录像回放等，也可快速加入会议或发起多方资源视频会议会商； 8.支持突发事件视频周边资源快速调度，显示突发事件灾害点附近半径范围内的现场视频点位、应急人员、应急车辆等应急资源分布情况，并可按需对框选应急资源按类型全选或多选进行一键调度，包括电话呼叫、应急人员语音视频通话、即时消息、视频资源实时预览/录像回放等，也可快速加入会议或发起多方资源视频会议会商。 | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 视图工作台专用设备 | 1、门户自定义：支持自定义选取常用应用、全部应用、插件组手、经典常用、经典全部、内嵌网页、消息、待办、公告、文字、图片、背景、个人信息等部件，添加到首页，自定义摆放位置和大小，并支持首页名称、画布尺寸、主题背景、全景背景的设置，形成自定义首页；2、门户关联角色：支持门户主题关联角色；2、支持自定义选取导航部件、门户部件以及多种自定义部件添加到首页，包括应用快捷导航、应用使用成效、智能计算资源、点位资源情况、抓拍统计、预警统计、人档统计等。支持自定义摆放位置和大小。支持首页名称、画布尺寸、显示模式的设置，形成自定义工作台。CPU：≥2颗 国产处理器，（单颗核数≥8核，频率≥3.0GHz）内存：≥64G DDR4，≥8根内存插槽；硬盘：≥2块960G SATA SSD硬盘；阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1）PCIE扩展：支持≥4个标准PCIE插槽（1个PCIe4.0×16、2个PCIe3.0×8、1个PCIe4.0×4）；网口：≥2个千兆电口；其他接口：≥1个IPMI RJ-45管理接口；≥7个USB 3.0接口，≥1个VGA接口位于机箱前部；电源：≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 国产信创服务器 | 2U标准机架式信创服务器 CPU：国产处理器，核数≥32核，主频≥2.2GHz； 内存：≥64G DDR4，≥16根内存插槽； 硬盘：≥2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘； 阵列卡：SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； PCIE扩展：支持≥6个PCIe扩展插槽； 网口：≥2个千兆电口； 其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个VGA口； 电源：≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 台 | 3 |  |  |
| 24 | 国产服务器操作系统 | 麒麟高级服务器操作系统V10 | 套 | 3 |  |  |
| 25 | 国产化数据库 | 完全国产化，具有自主知识产权的通用关系型数据库管理系统。 | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 国产化中间件 | 完全国产化的应用中间件。 | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 高性能图云存储专用主机 | 高性能图云存储专用主机，机架式≥48盘位，≥2颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘，配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）支持以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）支持对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可针对图片加速提取。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明） | 台 | 6 |  |  |
| 28 | 8T企业级硬盘 | 8T,7200RPM,3.5寸,SATA | 块 | 288 |  |  |
| 29 | 存储数据交换机 | 可用千兆电接口数量≥48，非复用千兆光接口数量≥4 交换容量：≥432Gbps/4.32Tbps 转发性能：≥87Mpps/166Mpps 支持独立的console管理串口 提供工信部入网许可证、入网检测报告证明及CQC认证证书 产品符合CQC31-452422-2019认证规则要求,并提供相应的证书 支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠 支持RRPP快速环网保护协议，G.8032以太网环网协议ERPS 支持802.3ad规定的链路聚合功能 支持MAC地址绑定功能 支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF 支持IGMP Snooping 支持基于源MAC地址、源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、指定协议的ACL 支持端口镜像 支持STP/RSTP功能 实现基于IP 五元组（源IP 地址、目的IP 地址、协议类型、源端口号、目的端口号）的流分类 支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作 可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件。 | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 视频云存储软件基础管理系统 | 云存储基础管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能。可提供视频存储、图片存储、文件存储、对象存储和智能结构化数据融合存储服务。通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等，将网络中不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供视音频、图片及其伴生的结构化数据的存储和业务访问功能的系统。支持视频、图片、对象数据存储，支持跨节点数据安全。存储资源虚拟化软件模块，含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务。支持缓存加速服务，分层存储，支持图片即存即取功能。 | TB | 2688 |  |  |
| 31 | 云存储软件图云加速模块 | 云存储软件图云加速模块，部署在存储节点上，一朵云中包含多个存储节点。分层存储，支持图片即存即取功能。 | 套 | 6 |  |  |
| 32 | 管理存储集群节点设备数量 | 管理存储集群节点设备数量。节点设备，仅限支持部署超容量硬件节点。 | 套 | 6 |  |  |
| 33 | 结构化智能分析专用设备 | 支持一个画面中两眼瞳距15像素点以上的不少于100张人脸同时进行检测；单个人脸识别平均响应时间不超过0.5秒；光线正常，人脸图片的检出率不低于99%；人脸检测后台响应时间不超过1秒；支持检测两眼瞳距不小于10像素点的人脸图片；支持检出水平转动不超过60度，俯仰角度不超过45度的人脸；（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；对人脸可见、人体有遮挡且遮挡范围不大于1/2的人体图片进行人员（人脸+人体）检出，检出率不低于95% 检出率=正检/目标数；（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；白天光照正常、夜间补光正常、车辆特征可辨识的情况下 1.车头方向：支持不少于6000种车辆子品牌及年款的识别；2.车尾方向；支持不少于4400种车辆子品牌及年款的识别；（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；支持对已存储的人脸抓拍库进行历史过人记录查询，用于对历史的人脸抓拍记录进行回溯；（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）；支持识别不低于8192*8192像素人脸图片。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明） 智能分析性能（以下人脸分析、车辆分析、视频结构化性能、治安场景图片分析性能为“或”的关系）：人脸分析：图片≥200张/秒 或 视频≥40路（支持100W黑名单，支持不少于16个库）；车辆分析：≥750万张/天（200W~900W）；视频结构化：≥40路；治安场景图片分析性能（车辆、人体）：≥140张/秒（200W）或≥70张/秒（500~800W）；图片存储能力：≥6000万张；结构化存储能力（多种数据的时候按比例折算）：冷数据：≥人脸8亿/车辆20亿/人体10亿；处理器：≥2颗国产处理器（单颗≥24核2.2Ghz）；GPU卡：≥2张高性能GPU卡；单卡提供64TOPS INT8算力；内存：≥320GB DDR4；数据盘：≥960G SSD × 5； 240G SSD × 2； 4T SATA × 2；8T SATA × 5；硬盘接口：前置≥24个3.5"机械盘，可兼容2.5" SATA/SAS/SSD；USB接口：≥6个USB接口；VGA接口：≥2个VGA接口；网口：≥6 * 千兆RJ45，1 * IPMI管理口串口：≥1个RS-232额定功率：≥4个800W铂金电源，支持3+1冗余，支持热插拔。 | 台 | 2 |  |  |
| 34 | 算法调度管理专用设备 | 支持通过深度学习算法模型，自动识别画面中的人、机动车和非机动车，按照人、机动车、非机动车的目标进行识别和分类；支持通过卷积神经网络模型检测和识别摄像机抓拍画面中的车辆图片，实现对车辆的品牌、车型、颜色、车牌、挂件等属性信息的识别；支持通过卷积神经网络模型检测和识别摄像机抓拍画面中的非机动车图片，实现非机动车（二轮车、三轮车）的识别；支持通过卷积神经网络模型检测和识别摄像机抓拍画面中的人体图片，实现对人员的年龄段、性别、携带物、上下衣颜色、上下衣款式、发型等属性信息的识别；支持通过卷积神经网络模型检测和识别摄像机抓拍画面中的人脸，识别图片中是否有人脸存在，并针对人脸图像进行跟踪；CPU：国产处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz；内存：≥64G DDR4，≥16根内存插槽；硬盘：≥4块1.2T 10K SAS盘；阵列卡：1块RAID_4G卡，(支持RAID 0/1/10/5)；网口：≥2个千兆电口，≥2个万兆光口；其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 接口，≥1个VGA口；电源：≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 边缘数据管理专用设备 | 通过深度学习算法模型将检测到的人脸进行特征值提取,支持≥512维的人脸特征向量提取，用于比对分析；支持最小150*150个像素车型识别；内置图像增强算法，支持图片增强功能，对雾霾、强光照、大角度、低照度等进行图像增强处理；支持将不少于 10000个黑名单库分别管理，每个库设置不同报警阈值和关联像机；CPU：国产处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz；内存：≥128G DDR4，≥16根内存插槽；硬盘：≥2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘+2块480G SATA接口SSD 硬盘+2块4T 7.2K SATA硬盘；阵列卡：1块SAS_HBA卡，(支持RAID 0/1/10)；PCIE扩展：支持≥6个PCIE插槽；网口：≥6个千兆电口；其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口；≥4个USB 3.0接口；1个VGA接口；电源：≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 感知系统平台本级监控通道扩容 | 本级监控通道数授权 | 路 | 1500 |  |  |
| 37 | 感知系统平台本级车道数扩容 | 本级本级车道数授权 | 路 | 1500 |  |  |
| 38 | 人脸智能分析算法 | 人脸智能分析算法授权，包括人脸检测、跟踪、评分、建模、属性分析和比对报警等功能。 | 路 | 100 |  |  |
| 39 | 车辆智能分析算法 | 车辆智能分析算法扩容，车辆检测模块、车辆建模模块、车辆属性分析模块、车牌识别模块。 | 路 | 100 |  |  |
| 40 | 数据资源管理系统 | 资源管理调度系统基于统一的核心服务构架体系，针对算法、算力、任务进行统一管理和调度，实现云边智能计算资源的高效、合理利用。系统提供多种云边智能算力设备的集中管理，并结合丰富、灵活的智能调度策略，接收上层应用平台智能分析任务，利用有限的智能计算资源高效的处理智能分析任务，并对全过程进行监控和管理，是支撑视频智能分析落地的重要基础系统。系统可以接入各类智能计算与存储资源，结合算法仓库中智能分析算法，接受来自上层应用系统的智能分析任务，并利用智能调度策略在有限算力资源上完成智能任务，将智能分析结果输出到数据资源池，支撑上层智能感知应用的构建。 1、计算资源管理：提供对各类中心智能计算资源的接入，支持获取查看计算资源的设备名称、设备类型、设备IP、芯片类型、芯片数量、设备状态等信息，并能通过控制操作权限对设备进行智能算法同步，可以将算法仓库中最新的特定算法包文件同步给指定智能分析服务。 2、存储资源管理：存储资源管理针对各类存储设备进行统一的接入，支持对资源进行池化管理，实现不同池之间的资源隔离，同时对存储资源的状态、使用率、磁盘、网络等信息进行监控统计。可以展示存储的统计概况，展示存储资源总容量、存储设备状态、存储磁盘状态、监控点、存储资源池等数据。可以实现存储资源的池化管理，支持手动添加存储池，实现存储资源的隔离。 | 套 | 1 |  |  |
| 41 | 数据服务能力开放系统-通用能力模块 | 提供数据字典、用户信息和报警事件的订阅能力。 | 套 | 1 |  |  |
| 42 | 数据服务能力开放系统-视频能力模块 | 提供获取取流URL、语音对讲、手动录像、抓图等服务。 | 套 | 1 |  |  |
| 43 | 数据服务能力开放系统-智能基础服务能力 | 1）提供人脸/车辆/人体图像的识别服务，识别出目标信息； 2）提供智能任务通用服务，包括任务状态查询、暂停和恢复等 | 套 | 1 |  |  |
| 44 | 数据服务能力开放系统-智能应用服务能力 | 1）提供人脸应用服务，包括人脸统计、人脸查询、人脸分析、人脸布控和名单库管理； 2）提供车辆应用服务，包括车辆统计、车辆查询、车辆分析和车辆布控； 3）提供人体应用服务，包括人体属性查询、以人搜人等查询能力； 4）提供大数据任务通用服务，包括大数据任务状态查询、暂停和恢复等； 5）提供布控任务通用服务，包括布控任务状态查询、暂停和恢复等； | 套 | 1 |  |  |
| 45 | 案件侦查研判分析系统-分析任务管理模块 | 充分结合视频结构化能力，可实现对视频录像的高速自动分析，极大缩短侦查员的视频研判时间。主要提供视频分析、个案分析、案件协办、线索碰撞、同行分析、人员分组功能。侦查员可通过上传离线录像或选择在线录像下发视频结构化任务进行线索解析，支持边上传边解析，边解析边出结果，整套操作流程快捷高效。分析任务管理：支持案件目录增删改查；支持本地离线视频、本地图片集上传解析；支持联网录像视频分析；支持过滤、排序解析任务；支持查看上传及解析进度、支持边上传、边解析、边出结果、边查看；支持显示存储和解析资源的使用情况；支持手动停止和开启分析任务；支持批量校时。 | 套 | 1 |  |  |
| 46 | 案件侦查研判分析系统-目标研判管理模块 | 支持从案件目录、视频列表查看解析结果；支持解析结果的倒序、顺序排序；支持解析结果的大、中、小图切换显示；支持已查看图片标记已读便于目标筛选；支持通过人、机动车、非机动车类型结合时间段进行筛选；支持通过人、机动车、非机动车特征属性结合时间段进行筛选；支持批量特征搜图，搜索更多相似的目标；支持查看图片关联前后10s录像；支持将目标图片加入线索栏或下载至本地。 | 套 | 1 |  |  |
| 47 | 案件侦查研判分析系统-视频画面分析模块 | 画面局部分析：支持对视频内局部范围内出现的目标进行结构化分析。浓缩播放：支持视频中人、车目标的检测，有目标部分通过颜色区分。支持进行浓缩播放，无目标的视频自动8倍速播放；支持在视频播放过程中截图，并选择图片中的目标加入线索栏。 | 套 | 1 |  |  |
| 48 | 案件侦查研判分析系统-案件报告管理模块 | 支持一键生成在线视频侦查报告；支持通过地图、图片和视频三种可视化方式联动展示目标路线；支持手动补充目标路线点；支持一键播放目标路线；支持目标路线的暂停和重播；支持一键导出生成本地word报告。 | 套 | 1 |  |  |
| 49 | 案件侦查研判分析系统-案件协办管理模块 | 支持添加案件协办人员，形成案件研判小组；支持线索栏中的目标图片在案件研判小组成员间即时共享；支持显示线索图片共享者的名称。 | 套 | 1 |  |  |
| 50 | 案件侦查研判分析系统-线索碰撞管理模块 | 线索碰撞：支持选择多个案件目录或多段视频进行线索碰撞；支持碰撞所选案件目录或视频内均出现的目标分组；支持只看人脸或人体碰撞结果；支持重新碰撞分析；支持碰撞进度条展示；支持碰撞结果比对；支持将确定的结果目标加入线索栏。同行分析：支持分析目标前后出现的人；支持按点位排序或时间混排展示分析结果；支持导出分析结果；支持将确定的人员加入线索栏。 | 套 | 1 |  |  |
| 51 | 案件侦查研判分析系统-人员组织管理模块 | 支持对某案件目录下所有解析结果进行人员自动分组；支持人员身份推荐（需有名单库）；支持对分组结果进行合并；支持分组排序；支持按人脸、人体、人员（人脸人体）过滤分组；支持按实名、未实名过滤分组；支持人员分组结果导出到本地。 | 套 | 1 |  |  |
| 52 | 视频智能分析研判专用设备 | 视频智能分析研判系统，支持智能鉴别图片与视频中的人像伪造区域，支持上传人脸、人体图片或桌面截屏人脸、人体图片搜图，支持选择重点关注视频进行优先解析。 播放的视频格式支持兼容不少于GA/T 1154.2-2014标准表A.1中基本性能要求的70种视频格式，支持兼容svac、h.265视频格式。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明） 支持浓缩播放功能，即有活动目标出现时正常速度播放，无活动目标出现时不少于64倍速播放；支持在视频画面中自定义设置浓缩区域，在区域内出现活动目标时，视频正常速度播放；区域内无活动目标时，视频不少于64倍速播放。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明） 支持对人车解析后的视频，提供浓缩播放的能力，有人车目标时1倍速播放，没有人车目标时不少于64倍速播放；支持绘制区域进行人车审看，仅在区域内有人车目标时1倍速播放，其余不少于64倍速播放；支持对人车解析后的视频，在播放进度条中展示目标密度情况，绿色代表少量目标，红色代表大量目标，支持浓缩播放功能。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明） 支持对多段视频进行碰撞分析，寻找视频中多次出现的人；支持配置目标相似度值；支持查看碰撞结果，结果可按相似度排序。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明） 支持搭配USB转SATA转接器对指定品牌NVR所用硬盘中的录像进行搜索、预览、剪辑、采集；支持热插拔；支持采集任务的管理，包括：任务的开始、暂停、删除、排队执行、定位等。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明） 支持通过绘制区域对解析结果进行筛选展示，不绘制的时候展示全画面解析结果，绘制区域的时候展示区域规则内的解析结果。绘制方式支持矩形/多边形关注区域，单向/双向跨线，以及绘制多边形非关注区域。支持人脸/人体聚档统计模式，以人脸/人体抓拍档案的方式查看解析结果，并支持按抓拍频次进行排序，并按抓拍频次进行筛选。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明） 支持登录平台，获取区域与监控点，支持查看监控点有录像的时间片段，支持本级/级联点位录像解析； 支持选择多个监控点及时间段下载录像并提交视频解析任务，支持调整每个监控点选择的录像时间段。 支持同时查看多个在线录像及本地视频的解析结果。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明） 图片篡改检测：支持选择或拖拽本地图片进行图片篡改检测，展示检测结果（是否被篡改），框选出篡改区域；视频篡改检测：支持选择或拖拽本地视频进行视频篡改检测，展示检测进度，检测完成展示视频检测结果（是否被篡改），视频播放轴高亮展示篡改的时间段，播放时框选出篡改区域。（需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明） 硬件配置：CPU: 国产处理器，核数≥8核，频率≥2.8GHz；GPU：高性能GPU卡，提供≥64TOPS INT8算力；显卡：摩尔线程S50；内存: ≥32GB DDR4；硬盘：≥512GB SSD + 4TB AI硬盘；操作系统：国产银河麒麟桌面操作系统V10 网口：≥2个千兆电口；显卡接口：≥HDMI ×1，DP ×2；USB：USB×4；显示器：32寸1080P显示器；电源：ATX电源，450W。 | 套 | 1 |  |  |
| 53 | 雪亮工程系统上级对接通道扩容 | 作为上级平台级联接入 | 路 | 10000 |  |  |
| 54 | 雪亮工程视图库上级网关模块扩容 | 1.视图库接口协议符合GA/T1400.4中的规定。 2.支持采集设备与采集系统对象的创建、更新、删除操作。 3.支持上下级视图库进行注册、保活，支持查看上下级在线情况。 4.支持订阅、取消订阅和修改订阅时间。 5.支持多个下级视图库的联网接入。 6.支持联网接入多个上级视图库。 7.具备独立的认证鉴权功能，对接入视图库的用户身份进行合法性认证。 8.支持通过手动筛选和导入白名单向上级自定义推送通道、卡口、车道等资源数据。支持取消级联推送。 9.作为下级，支持本级已级联被修改的点位手动和自动推送给上级。 10.作为上级，支持自定义编排下级推送不合理的数据，例如修改组织结构和设备外码。 11.支持设置人脸、人体、车辆、非机动车、违法过车等数据的过滤和填充规则，下级视图库根据规则将数据级联到上级视图库。 12.支持以采集接口方式接收下级推送的采集设备，人脸采集数据，车辆采集数据和人体采集数据。 | 套 | 1 |  |  |
| 55 | 视频图像信息库下级网关模块 | 支持人脸、车辆、案事件等视频图像资源汇聚接入、级联转发的视图库网关。通过GA/T 1400-2017《公安视频图像信息应用系统》中规定统一的标准和接口，实现数据整合汇聚，建立数据分类存储模型（人员库、车辆库、案事件库等专题库），打造视频图像数据资源池。为各类业务平台，上下级汇聚系统提供数据资源。从而完成整个视图数据在跨区域、跨部门工作人员之间的视图数据共享服务。 视图库联网： 1) 具备注册、保活和注销服务，支持独多级联网。 2) 支持视频卡口、采集设备、采集系统、车道、视图库等管理。 数据采集： 1) 支持采集设备、采集系统、分析系统向视图库进行采集的视频图像信息的上传。 数据级联： 1) 支持按公安部GA/T1400标准协议接口接入物联感知数据，实现物联感知数据统一汇聚整合。 2) 支持按公安部GA/T1400标准协议接口分发级联物联感知数据共享给上级视图库，实现物联感知数据统一汇聚整合。 3) 支持通过GA/T1400协议标准接入数据后再完成数据打包，配合完成数据跨网摆渡。支持将摆渡至FTP中的文件解析后将记录和图片存储入库。 4) 支持以采集接口上报方式向上级视图库上报推送视图库对象数据。 数据服务： 1) 支持以采集接口上报方式向上级视图库上报推送人视图库对象数据。 2) 支持上级视图库、应用平台向视图库进行视图对象属性组合查询、以图搜图、布控告警，支持对应跨级查询、跨级以图搜图、跨级布控告警和跨级订阅通知。 数据运维 1) 支持视图库联网监测、数据接收分发趋势、实时数据统计、数据规范性监测、数据对账等。 | 套 | 1 |  |  |
| 56 | 视频国标对接网关下级基础模块 | 基于GB/T 28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享，具备高度的开放性与灵活性，为各行业视频监控业务提供高效易用、可靠灵活的解决方案。 支持协议版本： 1、GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 2、GB/T 28181 修改补充文件。 3、GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 检测报告： 1、满足公安部安全与警用电子产品质量检测中心GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 2、满足公安部安全与警用电子产品质量检测中心GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 支持控制、传输流程和协议接口： 1、注册和注销。 2、实时视音频点播。 3、设备控制。 4、网络设备信息查询。 5、设备视音频文件检索。 6、历史视音频的回放和下载。 7、录像回放控制。 8、订阅和通知。 9、报警事件通知和分发。 | 套 | 1 |  |  |
| 57 | 视频国标对接下级网关扩容 | 状态通知消息：1、不低于400条/s。 目录检索消息：1、不低于900条/s。 外域个数：1、支持不低于16个外域的接入，如有特殊需求，可以对接入的外域个数进行定制。2、支持对接不少于5个三方上级平台（即5个上级域）。3、支持对接不低于11个三方下级平台（即11个下级域）。 故障重启：1、系统支持软件故障后自动重启。 系统安全：1、可配套网络安全设备在互联网、政务外网等弱安全网络部署。 云台三维定位：1、支持拉框放大、拉框缩小。 云台预置位：1、支持预置位的设置，查询，调用，删除。 云台光圈：1、支持光圈调整。 云台变焦：1、支持云台变焦控制。 云台变倍：1、支持球机设备的变倍。 方向控制：1、支持云台8方向的转动（上，下，左，右；左上，左下，右上，右下）。 录像回放控制：1、支持倍速播放（快放，慢放），支持随机拖放，支持暂停与暂停恢复。 录像回放/下载：1、支持标准国标码流协商方式。2、支持PS封装的视频码流。3、支持信令TCP或者UDP方式点播和下载历史视频。4、支持码流TCP或者UDP方式点播和下载历史视频，其中TCP方式支持主动（active）和被动（passive）模式。 录像检索：1、支持设备录像检索。2、支持中心录像检索。3、支持模糊检索方式（对设备录像和中心录像同时检索，并将结果一并返回）。 实时预览：1、支持标准国标码流协商方式。2、支持PS封装的视频码流。3、支持信令TCP或者UDP方式点播实时视频。4、支持码流TCP或者UDP方式点播实时视频，其中TCP方式支持主动（active）和被动（passive）模式。 目录订阅：1、支持目录首次订阅后推送和接收所有离线设备处理。2、支持目录订阅后推送和接收目录及通道增删改。3、支持目录订阅后级推送和接收通道状态的变更。 目录推送和接收：1、支持GB/T28181-2011（根据ParentID挂载父子关系）及GB/T28181-2016（根据行政区划挂载父子关系）方式的目录推送和接收。2、支持GB/T28181-2016方式的业务分组、虚拟组织方式推送和接收。 心跳：1、支持心跳保活功能，心跳发送时间间隔可动态配置。 | 套 | 200 |  |  |
| 58 | 视频云通用服务器企业版 | CPU：≥1颗Hygon16C 内存：≥64GB 网卡：≥8个千兆网卡 硬盘：≥2块2T3.5吋，6GbSATA热插拔硬盘 SSD：≥2块480G 固态盘 | 套 | 2 |  |  |
| 59 | 上联运维区边界防火墙 | 采用国产化软硬件平台，信创目录产品； 标准2U设备，冗余电源；标配不少于10个10/100/1000M Base-TX，4个千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口；内置不少于256G SSD硬盘+4TB HDD硬盘； 整机网络层吞吐量不小于47Gbps，应用层吞吐量不少于10Gbps；最大并发连接数不少于2900万，新建连接数不少于25万/秒； 支持静态路由，动态路由（OSPF、RIP、BGP、ISIS等），VLAN间路由，单臂路由，组播路由等。 必须支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路（截图证明）。 支持针对策略中的源、目的地址进行新建、并发限制，可以针对单IP(或地址范围)进行新建、并发控制（截图证明）。 支持数据防泄密功能，可针对SMTP协议主题、正文的敏感信息检测，支持对HTTP协议POST数据的消息体的敏感信息检测，支持对FTP协议上传下载文件内容的敏感信息检测（截图证明） 支持对预定义的类型（身份证号（包含港澳台），银行卡号，手机号，护照号，邮箱,MD5码）等敏感信息进行安全防护功能（截图证明） 支持共享接入检测功能，可防止共享上网行为，（截图证明） 服务器负载均衡支持不少于10种算法(截图证明)。 IPSec VPN支持网关、单臂部署模式 SSL VPN默认支持不少于30个并发用户授权，不需要单独付费（截图证明，现场可验证）。 支持入侵场景保留，可记录入侵行为相关的网络数据报文，报文可保存至U盘或某台内网服务器（截图证明）。 支持HTTP类攻击重定向功能，能够把HTTP协议的攻击类型重定向到指定蜜罐系统，便于对攻击进行审计与分析（提供界面截图）。 要求产品支持具有云计算相关专利技术的主动云防御功能，实现全网计算资源、特征资源的共享（提供专利证明材料）。 支持日志告警的方式定位到存在弱口令的账户，提示用户提高口令复杂度，保障数据安全。（截图证明） 支持对FTP，SMTP，POP3，IMAP，TELNET，TDS，NNTP，RLOGIN共8种协议的暴力破解检测。（截图证明） 支持检测用户登录的状态，可按源/目的IP和协议对用户登录失败的次数进行统计。 （截图证明） 防挖矿黑产识别防护，避免内网主机被挖矿木马控制。 支持主流ICMPFLOOD\SYNFLOOD\ACKFLOOD\SYNACKFLOOD\UDPFLOOD攻击防护，采用专业高效攻击防护算法，非采用简单的阈值进行攻击防护（截图证明）。 支持专业的DNSflood攻击防护，具有高级的基于聚类限速、聚类分析、重传检测等多种高级防护算法（截图证明）。 支持专业的HTTP Flood攻击防护；可以实现get和post的攻击防护，且get防护算法支持4类；支持独立url处理动作；以上防护功能均可以基于聚类分析、可信度、回探等多种防御机制（截图证明）。 支持web界面下对攻击流量进行抓包分析，支持自定义抓包参数，至少包括数据报文长度、报文数量、抓包时间及采样频率等基本参数；支持根据协议、源目的IP、端口等参数进行数据报文过滤（截图证明）。支持对本地抓包文件的管理，包括下载、删除等操作，同时支持FTP方式将抓包文件上传至指定的FTP服务器中。 支持工业协议控制，包含modbus、opc等，支持协议的完整性检查，支持协议分片的控制（截图证明）。支持工业动态协议的NAT和访问控制（截图证明）。 支持对主流数据库基于用户的细粒度权限控制，实现对数据库服务器的保护（截图证明） 支持包括后门、服务探测、文件共享、Windows系统补丁、认证等主动式扫描（截图证明）。 支持周，月定时漏洞扫描设置,及一次性漏洞扫描设置（截图证明）。 支持至少3个Syslog服务器，发送流量、系统或默认3类型日志到不同服务器（截图证明）。 支持U盘定时导出日志文件（截图证明）。防火墙可主动申请升级，同时保留原来的人工集中下发的升级功能。（截图证明） 支持对升级文件进行备份配置管理，当配置好备份服务器后，主升级服务器可以将本地升级文件备份到备服务器。为满足高可用性，主备角色可随时互换。（截图证明） 支持端口联动，支持上下行端口组的联动，可以实现单端口决定同组中的任意接口失效启动链路切换（截图证明）。自动同步、心跳接口多级（≥2级）物理备份（截图证明）。（IPS模块、IPS特征库库五年免费升级，防病毒模块及病毒库五年免费升级） | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 安全隔离与信息交换系统 | 2U标准机架式，国产化软硬件平台，冗余双电源； 采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成；隔离交换矩阵基于专用芯片实现，保证数据在搬移的时间内，内、外网隔离卡与内、外网系统为断开状态。 不少于12个10/100/1000M自适应电口，不少于16个SFP插槽，不少于8个万兆SFP+接口,不少于2个接口扩展槽，可扩展8个万兆SFP+或16个千兆接口；内外网主机系统分别具有独立的网络口、管理口、HA口（热备口）；不少于4个USB口； 整机吞吐量不小于17Gbps,并发连接数不小于50万,延时小于1ms； 设备提供“健康指示灯”及HA工作状态监控灯。（提供设备面板照片证明） 内外网主机系统分别支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份；（提供产品功能界面截图证明） 支持接口冗余模式设置包括：轮询、热备、802.3ad模式（提供产品功能界面截图证明） 支持文件交换、数据库同步、数据库访问、安全浏览、FTP访问、邮件传输、定制访问、二次开发、流媒体传输等基本功能； 文件交换支持文件格式特征过滤；并能提供具备图形化界面的文件类型判断工具以帮助用户识别不常见文件类型。（提供文件类型判断工具的功能界面截图证明） 支持病毒检测；支持Oracle、SQL Server、Sybase、Db2、MySQL、MongoDB等主流数据库；支持达梦、人大金仓、Gbase、神通数据库、博阳等主流国产数据库；（提供产品功能界面截图证明） 支持SIP、GB35114、GB/T 28181、DB33、H.323、ONVIF、RTSP、国电B类接口等通用协议；（提供产品功能界面截图证明） 支持多个视频厂商(海康、大华、科达、中兴、迪威、东方网力等协议；（提供产品功能界面截图证明） 支持协议扩展，新厂商的协议接入可在WEB界面修改配置文件即可； （提供产品功能界面截图证明） 具备视频单向传输、信令双向传输能力（提供公安部检测报告描述截图） 采用自有知识产权的病毒防范引擎引擎（提供相关专利证明）； 支持实时入侵检测功能，并可设置自动阻断响应（提供产品功能界面截图证明） 支持抗DDoS攻击功能；（提供产品功能界面截图证明） 支持HTTPS的Web方式管理，实现了远程管理信息加密传输；（提供产品功能界面截图证明） 双机热备支持抢占、非抢占模式；（提供产品功能界面截图证明） 双机热备支持配置同步；（提供产品功能界面截图证明） 双机热备支持主、备状态实时展示；（提供产品功能界面截图证明） 支持FTP方式上传日志；（提供产品功能界面截图证明） 提供公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（网络隔离-增强级）； 提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的GB35114-2017测试报告 ； 提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的GB28181-2016测试报告； | 台 | 1 |  |  |
| 61 | 小计3（元） |  |  |  |  | 0 |
| 62 | 通讯费 | 做到专网专用,单点传输速率≥100M,采用多口ONU接入,可同时满足2-3路高清视频设备传输,全部用光缆连接,拒绝皮线光缆直接接入监控点。 | 元/年 | 550 |  | 0 |
| 63 | 合计（元） |  |  |  |  | 0 |

项目技术部分

为保证所投软硬件产品质量和系统整体应用效果，以下招标清单中的技术参数项为实际应用所需的主要技术指标，需要提供经国家认证认可授权的检测机构出具的检测报告复印件证明，投标人需做出响应，在投标文件中逐条响应：

（1）800万像素全彩筒型网络摄像机

▲摄像机靶面尺寸不小于1/1.2英寸。

▲分辨率不低于3840x2160，水平分辨率不低于2100线。

（2）800万像素双目拼接广角全彩摄像机

▲具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置不少于1个麦克风、1个扬声器，支持语音对讲，内置不少于2个F1.0大光圈镜头。

▲在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；白光补光距离不小于60米。

（3）600万像素全景+400万像素全结构化智能抓拍网络摄像机

▲人脸比对准确率不低于99%。

▲内置不少于2颗CPU、GPU、NPU一体化芯片。

▲全景通道水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于70°。

（4）600万像素全景+400万像素特写拼接全彩智能球机

▲内置不少于2个GPU芯片。

▲设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。全景通道区域入侵检测距离不少于50m。

▲全景内置不少于2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置不少于4颗补光灯。

（5）400万像素加密全结构化高速智能球机

▲内置GPU芯片。

▲支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸图片，并可进行抓拍和人脸追踪。

▲smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。

（6）800万像素多维智能抓拍卡口摄像机

▲支持在视频预览画面实时显示雷达检测目标的速度信息，并可叠加到视频预览画面中目标的位置。

▲支持实时显示目标的相对位置坐标输出、车道号、速度、航向角等。

▲支持实时输出目标的结构化信息，包括车牌号、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、速度、车道号等。

（7）双400万全彩智能全结构化抓拍机

▲支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。

▲内置不少于1颗GPU芯片。

（8）高性能图云存储专用主机

▲支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可针对图片加速提取。

▲支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。

▲支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除。

（9）结构化智能分析专用设备

▲支持一个画面中两眼瞳距15像素点以上的不少于100张人脸同时进行检测；单个人脸识别平均响应时间不超过0.5秒；光线正常，人脸图片的检出率不低于99%；人脸检测后台响应时间不超过1秒；支持检测两眼瞳距不小于10像素点的人脸图片；支持检出水平转动不超过60度，俯仰角度不超过45度的人脸。

▲白天光照正常、夜间补光正常、车辆特征可辨识的情况下1.车头方向：支持不少于6000种的识别；2.车尾方向；支持不少于4400种车辆子品牌及年款的识别。

▲支持对已存储的人脸抓拍库进行历史过人记录查询，用于对历史的人脸抓拍记录进行回溯。

▲支持识别不低于8192*8192像素人脸图片。

（10）视频智能分析研判专用设备

▲支持对多段视频进行碰撞分析，寻找视频中多次出现的人；支持配置目标相似度值；支持查看碰撞结果，结果可按相似度排序。

▲支持人脸/人体聚档统计模式，以人脸/人体抓拍档案的方式查看解析结果，并支持按抓拍频次进行排序，并按抓拍频次进行筛选。

▲支持浓缩播放功能，即有活动目标出现时正常速度播放，无活动目标出现时不低于64倍速播放；支持在视频画面中自定义设置浓缩区域，在区域内出现活动目标时，视频正常速度播放；区域内无活动目标时，视频不低于64倍速播放。

▲支持通过绘制区域对解析结果进行筛选展示，不绘制的时候展示全画面解析结果，绘制区域的时候展示区域规则内的解析结果。 绘制方式支持矩形/多边形关注区域，单向/双向跨线，以及绘制多边形非关注区域。

▲支持搭配USB转SATA转接器对指定品牌NVR所用硬盘中的录像进行搜索、预览、剪辑、采集；支持热插拔； 支持采集任务的管理，包括：任务的开始、暂停、删除、排队执行、定位等。